HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG 1

••••ooo••••

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

CHỦ ĐỀ: Hệ thống tách tín hiệu trong thông tin vô tuyến 
(Dual-Tone Multi-Frequency - DTMF)

|  | Giảng viên |  | Trần Thị Thục Linh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mã môn học |  | ELE13101 |
|  | Lớp |  | D24CTVT01-B |
|  | Nhóm BTL |  | Nhóm 6 |
| Thành viên nhóm |  |  |  |
|  | Hà Tiến Triệu |  | B24DCVT357 |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 2 |  | 1 |
|  | 3 |  | 1 |

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	4

1.1. Đặt vấn đề	4

1.2. Mục tiêu đề tài	5

1.3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu	5

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7

2.1. Ảnh số và biểu diễn ảnh xám	7

2.2. Lọc không gian tuyến tính và tích chập 2D	8

2.3. Bộ lọc thông cao trong không gian 2D	9

2.3.1. Định nghĩa	9

2.3.2. Biểu hiện trong miền không gian	9

2.3.3. Liên hệ với đạo hàm rời rạc	9

2.3.4. Phân biệt với bộ lọc thông cao 1D	9

2.4. Các toán tử lọc thông cao phổ biến	10

2.4.1. Biên và vai trò của đạo hàm	10

2.4.2. Toán tử Laplacian	10

2.4.3. Toán tử Sobel	11

2.4.4. Gaussian Unsharp Masking	12

2.5. Kỹ thuật Unsharp Masking	12

2.6. Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh	13

2.6.1. RMS Contrast (Độ tương phản căn quân phương)	13

2.6.2. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)	13

2.6.3. SSIM (Structural Similarity Index)	14

2.7. Phân tích miền tần số không gian	15

2.7.1. Biến đổi Fourier 2D và phổ ảnh	15

2.7.2. Đáp ứng tần số 2D của bộ lọc	15

2.8. Tính ổn định của bộ lọc FIR và Pole-Zero Map	15

PHẦN 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MATLAB	16

3.1. Sơ đồ khối tổng quát	16

3.2. Xây dựng bộ phát tín hiệu (Transmitter)	17

3.2.1. Định nghĩa ma trận tần số:	17

3.2.2. Tổng hợp tín hiệu song âm:	17

3.2.3. Mô phỏng kênh truyền:	17

3.3. Thiết kế giao diện điều khiển (GUI)	17

3.3.1. Cấu trúc giao diện trên App Designer:	17

3.3.2. Hiển thị thời gian thực:	17

3.4. Thiết kế hệ thống bộ lọc băng (Filter Bank)	17

3.4.1. Lựa chọn thông số bộ lọc:	17

3.4.2. Triển khai hàm fir1:	17

3.5. Thực hiện tách tín hiệu và giải mã (Receiver)	17

3.5.1. Quá trình lọc tín hiệu:	17

3.5.2. Thuật toán nhận diện ký tự:	17

3.6. Phân tích miền tần số và đặc tính bộ lọc	17

3.6.1. Phân tích phổ tín hiệu (FFT):	17

3.6.2. Đáp ứng tần số của bộ lọc (freqz):	17

3.7. Kiểm tra tính ổn định và đáp ứng xung	17

3.7.1. Phân tích mặt phẳng Z (zplane):	17

3.7.2. Đáp ứng xung (Impulse Response):	17

3.8. Hiển thị kết quả và đánh giá hiệu năng	17

3.8.1. Hiển thị kết quả giải mã:	17

3.8.2. Đánh giá độ chính xác:	17

PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	18

4.1. Dữ liệu đầu vào và tham số	18

4.2. Đánh giá định lượng	18

4.3. Kết quả trực quan	19

4.4. Phân tích phổ ảnh trước và sau làm nét	21

4.5. Kiểm tra tính ổn định – Pole-Zero Map	21

4.6. Đáp ứng tần số 2D của các kernel	22

4.7. Phân tích chi tiết với Zoom	23

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	25

5.1. Kết luận	25

5.1.1. Về hiệu quả làm nét	25

5.1.2. Về phân tích miền tần số	25

5.1.3. Về tính ổn định của hệ thống	25

5.2. Hướng phát triển	26

# PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa, thông tin liên lạc đóng vai trò như mạch máu của xã hội hiện đại, giúp kết nối con người và các hệ thống điều khiển ở mọi khoảng cách. Trong lĩnh vực viễn thông, việc truyền tải các lệnh điều khiển hoặc thông tin số qua kênh điện thoại đòi hỏi một phương thức vừa đảm bảo tính chính xác, vừa có khả năng chống nhiễu tốt trong môi trường rộng lớn với nhiều đối tượng gây nhiễu. Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) - kỹ thuật đa tần song âm – chính là tiêu chuẩn toàn cầu được phát triển để đáp ứng yêu cầu đó. Đây là nền tảng của hệ thống phím bấm điện thoại cơ bản, nơi mỗi phím bấm không chỉ là một kí tự đơn thuần mà còn là sự kết hợp đặc biệt của hai tần số khác nhau, giúp hệ thống phân biệt rõ ràng tín hiệu điều khiển trong vô vàn tín hiệu.

Tuy nhiên, trong quá trình truyền dẫn thực tế, tín hiệu DTMF thường bị lẫn với nhiễu môi trường hoặc các thành phần tần số không mong muốn, gây khó khăn cho việc nhận diện chính xác tại đầu thu. Để giải mã ngược lại dãy số đã bấm, việc tác riêng biệt các thành phần tần số thấp và cao là một kỹ thuật quan trọng. Điều này đòi hỏi các giải pháp xử lí tín hiệu số (DPS) mạnh mẽ, cụ thể là việc ứng dụng các bộ lọc để trích chọn các tần số mạch tinh vi.

Để giải quyết vấn đề này, thiết kế hệ thống bộ lọc băng (Filter Bank) sử dụng các bộ lọc FIR (Finite Impluse Response) thiết kế theo phương pháp cửa sổ (Window-Based) là một phương án tiếp cận vô cùng tối ưu. So với các bộ lọc khác, FIR Window-Based đảm bảo tính ổn định tuyệt đối và đáp ứng pha tuyến tính, giúp bảo toàn dạng sóng tín hiệu sau khi lọc. Việc phân tích đáp ứng xung và đáp ứng tần số của bộ lọc đóng vai trò then chốt để đảm bảo tính chọn lọc tần số cao, giúp hệ thống hoạt động tin cậy ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm.

Ứng dụng của kỹ thuật DTMF không chỉ dừng lại ở việc quay số điện thoại truyền thống. Ngày nay, nó vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hệ thống trả lời tự động (IVR), điều khiển thiết bị từ xa qua đường dây thoại, xác thực giao dịch ngân hàng hay trong các hệ thống nhà thông minh. Việc nghiên cứu và mô phỏng hệ thống này không chỉ giúp người học nắm vững lý thuyết về xử lý tín hiệu số mà còn là tiền đề để phát triển các ứng dụng viễn thông thực tiễn.

Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ tiến hành xây dựng và mô phỏng toàn diện hệ thống DTMF trên môi trường MATLAB. Cụ thể, nhóm sẽ thiết kế bộ phát tín hiệu với giao diện người dùng (GUI) trực quan, đồng thời triển khai bộ thu bằng cách thiết kế các bộ lọc FIR thông qua hàm fir1. Quá trình phân tích sẽ tập trung vào việc đánh giá phổ tín hiệu bằng thuật toán FFT, phân tích đáp ứng xung và kiểm tra tính chọn lọc của các bộ lọc thành phần, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về hiệu quả của hệ thống trong việc giải mã tín hiệu vô tuyến.

1.2. Mục tiêu đề tài

Bám sát yêu cầu của Chủ đề 3 thuộc lĩnh vực Viễn thông & Giáo dục, mục tiêu của bài tập lớn là ứng dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số để mô phỏng hệ thống phím bấm điện thoại và thiết kế bộ thu giải mã tín hiệu đa tần song âm (DTMF). Để hoàn thành mục tiêu này, bài tập lớn tập trung giải quyết các nhiệm vụ thực hành trên môi trường MATLAB như sau:

- Xây dựng bộ phát tín hiệu DTMF: Thiết lập mô hình toán học để tổng hợp tín hiệu từ sự kết hợp của hai tần số khác nhau (nhóm tần số thấp và nhóm tần số cao) tương ứng với từng phím bấm trên ma trận điện thoại tiêu chuẩn.

- Phát triển giao diện người dùng (GUI): Sử dụng công cụ MATLAB App Designer để thiết kế bảng điều khiển trực quan, cho phép người dùng nhập dãy số, thực hiện phát âm thanh và hiển thị tín hiệu tương ứng trong thời gian thực.

- Thiết kế hệ thống bộ lọc băng (Filter Bank): Triển khai cấu trúc gồm các bộ lọc số đáp ứng xung hữu hạn (FIR) nhằm tách riêng biệt từng thành phần tần số đơn lẻ từ tín hiệu tổng hợp. Các bộ lọc này được thiết kế theo phương pháp cửa sổ (Window-based) để đảm bảo tính ổn định và đáp ứng pha tuyến tính.

- Giải mã tín hiệu: Thực hiện thuật toán phân tích năng lượng hoặc trích chọn đặc trưng tần số từ đầu ra của bộ lọc băng để nhận dạng và khôi phục lại chính xác dãy số ban đầu từ tín hiệu thu được.

- Phân tích đặc tính hệ thống: * Đánh giá độ chọn lọc của bộ lọc thông qua việc phân tích đáp ứng xung và đáp ứng tần số, đảm bảo khả năng loại bỏ nhiễu và tránh hiện tượng chồng lấn giữa các kênh tần số kế cận.

  - Sử dụng thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT) để phân tích phổ của tín hiệu trước và sau khi lọc, giúp kiểm chứng trực quan các thành phần tần số cấu thành.

- Về mặt lập trình MATLAB: Sử dụng thành thạo hàm fir1 để thiết kế bộ lọc và hàm fft để phân tích miền tần số, kết hợp với các cấu trúc lập trình hướng đối tượng trong App Designer để quản lý hệ thống.

1.3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về thời gian và mục tiêu tập trung vào việc nắm vững lý thuyết xử lý tín hiệu số, đề tài được triển khai với các giới hạn và phạm vi cụ thể như sau:

- Về tiêu chuẩn tín hiệu: Hệ thống chỉ tập trung xử lý bộ mã tín hiệu DTMF tiêu chuẩn bao gồm 12 ký tự (phím số 0-9 và các phím đặc biệt *, #). Các tín hiệu này được tổng hợp từ hai nhóm tần số chuẩn: nhóm thấp (697 Hz - 941 Hz) và nhóm cao (1209 Hz - 1477 Hz)

- Về kỹ thuật thiết kế bộ lọc: Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai loại bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn (FIR). Trong đó, việc thiết kế các bộ lọc thành phần trong hệ thống Filter Bank sẽ sử dụng phương pháp thiết kế dựa trên cửa sổ (Window-based) thông qua hàm fir1. Nhóm sẽ tiến hành thực nghiệm trên các loại cửa sổ phổ biến (ví dụ: Hamming, Hanning, hoặc Kaiser) để so sánh độ gợn dải thông và độ suy hao dải dừng.

- Về môi trường và dữ liệu đầu vào: Hệ thống được mô phỏng hoàn toàn trên môi trường số (Digital Simulation) bằng MATLAB. Tín hiệu đầu vào là các dãy số do người dùng nhập từ giao diện GUI, được giả định truyền qua kênh truyền có nhiễu trắng (AWGN) ở mức độ cơ bản để kiểm chứng tính ổn định của bộ thu, không đi sâu vào các kênh truyền phức tạp như đa đường (multipath) hay fading.

- Về phương pháp phân tích và đánh giá:

  - Miền thời gian: Đánh giá thông qua đáp ứng xung (Impulse Response) của từng bộ lọc để kiểm tra tính nhân quả và ổn định.

  - Miền tần số: Sử dụng thuật toán biến đổi Fourier nhanh (FFT) để phân tích phổ tín hiệu tổng hợp và phổ sau lọc. Sử dụng đáp ứng tần số (Magnitude Response) để đánh giá độ chọn lọc và khả năng tách kênh của hệ thống Filter Bank.

  - Độ chính xác: Đánh giá khả năng giải mã đúng của hệ thống dựa trên việc so sánh dãy số đầu ra sau khi qua bộ thu với dãy số gốc ban đầu từ bộ phát.

# PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Ảnh số và biểu diễn ảnh xám

Ảnh số là một tín hiệu rời rạc hai chiều, có thể được biểu diễn dưới dạng một ma trận () phần tử. Mỗi phần tử của ma trận được gọi là một điểm ảnh (pixel) – viết tắt của picture element. Giá trị số gán cho mỗi pixel biểu thị cường độ sáng hay mức xám tại vị trí tương ứng trong ảnh.

Ảnh xám (grayscale) là loại ảnh mà mỗi pixel chỉ mang một giá trị vô hướng duy nhất, thường được lượng tử hóa trong khoảng [0,255] đối với ảnh 8‑bit. Trong môi trường MATLAB, để thuận tiện cho các phép toán xử lý tín hiệu, ảnh xám thường được chuẩn hóa về khoảng [0,1] kiểu double.

Trong miền tần số, ảnh có thể được phân tích thành các thành phần tần số không gian:

- Tần số thấp tương ứng với các vùng ảnh thay đổi chậm, tức là các vùng phẳng, mịn.

- Tần số cao tương ứng với các vùng thay đổi nhanh về cường độ sáng, đó là các cạnh, đường biên, kết cấu và nhiễu.

Đối với ảnh màu RGB đầu vào, việc chuyển đổi sang không gian xám là bước tiền xử lý bắt buộc để tập trung phân tích sự biến thiên cường độ sáng (cấu trúc hình học) mà không bị nhiễu loạn bởi thông tin màu sắc.

Việc chuyển đổi từ ảnh màu (RGB – ba kênh màu) sang ảnh xám được thực hiện bằng phép tổ hợp tuyến tính:

trong đó:

- R (Red) – giá trị cường độ kênh màu đỏ,

- G (Green) – giá trị cường độ kênh màu lục,

- B (Blue) – giá trị cường độ kênh màu lam.

Các hệ số 0.2989, 0.5870, 0.1140 tương ứng với độ nhạy của mắt người đối với từng màu, trong đó mắt nhạy nhất với màu lục. Quá trình này giúp giảm lượng dữ liệu cần xử lý (từ ba ma trận xuống một ma trận) mà vẫn bảo toàn đầy đủ thông tin về cấu trúc và biên độ sáng của ảnh, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các bộ lọc số 2D.

Chuẩn hóa ảnh về khoảng [0,1]: Trong MATLAB, sau khi chuyển sang ảnh xám, ảnh thường được chuyển sang kiểu double và chia cho 255. Việc này mang lại ba lợi ích chính:

- Tránh tràn số: Các phép toán như tích chập với kernel có hệ số âm/dương hoặc phép cộng trong Unsharp Masking có thể tạo ra giá trị ngoài khoảng [0,225]. Làm việc trên [0,1] giúp kiểm soát và dễ dàng cắt (clamp) về phạm vi hiển thị.

- Độc lập với độ sâu bit: Các chỉ số đánh giá như PSNR, SSIM được định nghĩa với giả định cường độ nằm trong một khoảng chuẩn.

- Ổn định số học: Các phép toán ma trận và lọc số chính xác hơn khi dữ liệu được chuẩn hóa.

Liên hệ XLTHS: Có thể xem một ảnh xám  như một tín hiệu rời rạc hai chiều, trong đó mỗi pixel đóng vai trò tương tự một mẫu tín hiệu  trong DSP 1D. Thay vì chỉ số thời gian , ta có hai chỉ số không gian  (cột) và  (hàng).

## 2.2. Lọc không gian tuyến tính và tích chập 2D

Lọc không gian (spatial filtering) là quá trình biến đổi giá trị của mỗi pixel dựa trên các pixel lân cận thông qua một mặt nạ lọc, còn gọi là kernel.

Kernel (mặt nạ lọc) là một ma trận vuông (thường có kích thước lẻ như ) chứa các hệ số của bộ lọc. Mỗi phần tử của kernel đóng vai trò như một trọng số, xác định mức độ ảnh hưởng của các pixel lân cận lên pixel trung tâm. Kernel chính là đáp ứng xung hữu hạn 2D () của một hệ thống LTI hai chiều. Phép tích chập 2D với kernel tương đương với việc cho tín hiệu 2D đi qua bộ lọc FIR 2D.

Với bộ lọc tuyến tính, ảnh đầu ra  được tính bằng tích chập 2D (convolution) hoặc tương quan chéo (correlation) giữa kernel () và ảnh gốc ():

(tích chập)

(tương quan chéo)

trong đó: Kernel h kích thước m×n ( m,n là các số nguyên lẻ) có  và .

Điều này có nghĩa là  và  xác định bán kính của kernel tính từ tâm. Ví dụ, với kernel 3×3, ta có m=n=3, suy ra a=b=1. Khi đó, chỉ số s và t chạy từ -1 đến 1, bao phủ toàn bộ các hệ số của kernel.

Trong MATLAB, các hàm filter2 (thực hiện tương quan chéo) và conv2 (thực hiện tích chập) được sử dụng để tính toán các phép lọc này.

Kích thước kernel: Kernel càng lớn (ví dụ () so với ()) thì số mẫu lân cận được sử dụng càng nhiều, dẫn đến hiệu ứng lọc tác động lên vùng rộng hơn, làm mịn hơn hoặc làm nét các chi tiết thô hơn.

Điều kiện biên và tùy chọn 'same': Khi thực hiện tích chập, các pixel gần biên ảnh không có đủ lân cận. Hàm conv2 và filter2 trong MATLAB với tham số 'same' sẽ tự động đệm thêm viền ảo (thường là đệm 0) để giữ kích thước ảnh đầu ra bằng với ảnh đầu vào – tương tự như kỹ thuật đệm tín hiệu trong lọc 1D.

Tần số không gian: Trong ảnh, "tần số" đề cập đến tốc độ thay đổi của cường độ sáng trên một đơn vị khoảng cách. Vùng ảnh phẳng (nền trời, bức tường) thay đổi chậm → tần số thấp; vùng biên, chi tiết nhỏ (sợi tóc, vân gỗ) thay đổi nhanh → tần số cao. Bộ lọc thông cao làm suy giảm tần số thấp và khuếch đại tần số cao, do đó làm nổi bật biên và chi tiết.

## 2.3. Bộ lọc thông cao trong không gian 2D

Trong xử lý tín hiệu số 1D, bộ lọc thông cao (High‑pass Filter – HPF) là hệ thống cho phép các thành phần tần số cao đi qua và làm suy giảm các thành phần tần số thấp. Khái niệm này được mở rộng tự nhiên sang không gian hai chiều khi xét ảnh số như một tín hiệu 2D.

### 2.3.1. Định nghĩa

Bộ lọc thông cao 2D là một hệ thống tuyến tính bất biến không gian (LSI – Linear Shift‑Invariant) có đáp ứng tần số () thỏa mãn:

- () (triệt tiêu thành phần DC – tần số không gian bằng 0).

Thành phần DC (Direct Current): Trong xử lý tín hiệu 1D, thành phần DC tương ứng với tần số bằng 0, biểu thị giá trị trung bình của tín hiệu. Trong không gian 2D, thành phần DC của một ảnh là giá trị trung bình cường độ sáng trên toàn bộ ảnh – đại diện cho mức nền (độ sáng tổng thể). Khi một kernel có tổng các hệ số bằng 0, phép lọc sẽ loại bỏ hoàn toàn thành phần DC, nghĩa là đầu ra chỉ còn lại các biến thiên xung quanh giá trị trung bình – đó chính là các biên và chi tiết (tần số cao).

- () có giá trị lớn tại các vùng tần số cao (xa gốc tọa độ).

### 2.3.2. Biểu hiện trong miền không gian

Để đạt được đặc tính trên, kernel của bộ lọc thông cao 2D thường có tổng các hệ số bằng 0 (hoặc gần bằng 0). Điều này đảm bảo rằng khi áp dụng lên một vùng ảnh có cường độ đồng nhất (tín hiệu DC), đầu ra sẽ bằng 0. Ngược lại, tại những vị trí có sự thay đổi đột ngột về cường độ sáng (biên, chi tiết), đầu ra sẽ có giá trị lớn – đây chính là cơ chế phát hiện biên và làm nét ảnh.

### 2.3.3. Liên hệ với đạo hàm rời rạc

Trong miền liên tục, phép lấy đạo hàm (bậc nhất hoặc bậc hai) có tác dụng khuếch đại các biến thiên nhanh, tương đương với một bộ lọc thông cao. Trong miền rời rạc 2D, các kernel Laplacian và Sobel chính là những xấp xỉ của các phép tính đạo hàm này:

- Đạo hàm bậc nhất (Gradient): kernel Sobel xấp xỉ đạo hàm riêng theo  và .

- Đạo hàm bậc hai (Laplacian): kernel Laplacian xấp xỉ tổng đạo hàm riêng bậc hai.

### 2.3.4. Phân biệt với bộ lọc thông cao 1D

| Tiêu chí | Bộ lọc thông cao 1D | Bộ lọc thông cao 2D |
| --- | --- | --- |
| Tín hiệu đầu vào | Vector | Ma trận ảnh |
| Đáp ứng xung | Vector | Ma trận kernel |
| Phép lọc | Tích chập 1D (conv) | Tích chập 2D (conv2, filter2) |
| Tần số | Tần số thời gian (Hz) | Tần số không gian (chu kỳ/pixel) |
| Triệt tiêu DC |  |  |
| Ứng dụng điển hình | Loại bỏ trôi nền (baseline wander) trong ECG | Phát hiện biên, làm nét ảnh |

## 2.4. Các toán tử lọc thông cao phổ biến

### 2.4.1. Biên và vai trò của đạo hàm

Trong một bức ảnh, biên (edge) là đường ranh giới giữa hai vùng có cường độ sáng khác biệt đáng kể. Về mặt toán học, biên tương ứng với những vị trí mà hàm cường độ sáng  có độ biến thiên lớn, tức là nơi đạo hàm bậc nhất đạt cực đại cục bộ hoặc đạo hàm bậc hai cắt điểm không (zero‑crossing).

Liên hệ XLTHS: Nếu coi mỗi hàng của ảnh là một tín hiệu 1D, biên chính là các "cạnh xung" (step edge) – nơi tín hiệu nhảy từ mức thấp lên mức cao (hoặc ngược lại). Phổ của tín hiệu này chứa nhiều thành phần tần số cao. Do đó, các bộ lọc thông cao được thiết kế để khuếch đại những thay đổi nhanh này, từ đó trích xuất bản đồ biên của ảnh.

### 2.4.2. Toán tử Laplacian

Laplacian là toán tử đạo hàm bậc hai đẳng hướng, được định nghĩa:

Sử dụng sai phân bậc hai cho mỗi hướng:

Cộng hai biểu thức trên, ta thu được xấp xỉ rời rạc của Laplacian:

Công thức này tương ứng với kernel Laplacian 3×3 (tâm dương):

Một dạng mở rộng Laplacian 5×5 được sử dụng nhằm tăng cường độ nhạy biên trên vùng rộng hơn:

Do tổng hệ số bằng 0, Laplacian cho đáp ứng bằng 0 ở vùng cường độ đồng nhất và khác 0 tại vị trí có sự thay đổi cường độ (biên).

### 2.4.3. Toán tử Sobel

Toán tử Sobel xấp xỉ đạo hàm bậc nhất của ảnh theo hai hướng vuông góc, thường được dùng để phát hiện biên. Trong bài toán làm nét, ta sử dụng Sobel để trích xuất thành phần tần số cao có dấu thông qua phép tính divergence (tổng đạo hàm của gradient), thay vì dùng biên độ gradient như trong phát hiện biên thông thường.

a) Xấp xỉ đạo hàm bậc nhất bằng sai phân trung tâm

Xét hàm cường độ sáng . Đạo hàm riêng theo hướng x và y có thể được xấp xỉ bằng sai phân trung tâm (central difference) như sau:

Tuy nhiên, các công thức trên chỉ sử dụng hai điểm ảnh lân cận và rất nhạy cảm với nhiễu. Để tăng cường độ ổn định và khả năng chống nhiễu, Sobel đề xuất sử dụng một mặt nạ 3×3 với các trọng số khác nhau, trong đó hàng/cột ở giữa được nhân đôi trọng số.

b) Kernel Sobel theo hướng x (Gx) và theo hướng y (Gy)

Kernel Sobel theo hướng ngang Gx và hướng dọc Gy được định nghĩa như sau:

,

Trọng số 2 ở vị trí trung tâm của hàng/cột giúp tăng cường ảnh hưởng của điểm ảnh trung tâm, đồng thời góp phần làm trơn nhẹ theo hướng vuông góc, cải thiện khả năng chống nhiễu.

Tổng tất cả các hệ số trong cả hai kernel đều bằng 0, do đó chúng triệt tiêu thành phần DC và chỉ phản hồi tại những vùng có sự biến thiên cường độ – đúng với tính chất của bộ lọc thông cao.

c) Áp dụng vào Unsharp Masking:

Ta không dùng trực tiếp Gx hay Gy mà tính divergence của gradient:

Đại lượng này đóng vai trò như một xấp xỉ của Laplacian, cho phép trích xuất thành phần cạnh có dấu (âm/dương) phù hợp với phép cộng trong công thức Unsharp Masking.

### 2.4.4. Gaussian Unsharp Masking

Hàm Gaussian hai chiều liên tục được định nghĩa:

Vì hàm mũ e-u>0 với mọi u, nên mọi giá trị của  đều dương. Khi rời rạc hóa để tạo kernel hG, ta lấy mẫu hàm này trên lưới điểm nguyên (ví dụ x,y∈{-2,-1,0,1,2} cho kernel 5×5). Do đó, tất cả hệ số của kernel Gaussian cũng đều dương.

Hơn nữa, tích phân của  trên toàn mặt phẳng bằng 1. Khi rời rạc hóa, để đảm bảo kernel không làm thay đổi độ sáng tổng thể của ảnh (bảo toàn năng lượng), các hệ số được chuẩn hóa sao cho tổng của chúng bằng 1. Hàm fspecial('gaussian', k, sigma) trong MATLAB tự động thực hiện việc này.

Chính vì mọi hệ số dương và tổng bằng 1, kernel Gaussian hoạt động như một bộ lọc trung bình có trọng số, làm mờ ảnh – tức là triệt tiêu tần số cao và giữ lại tần số thấp.

Liên hệ XLTHS: Điều này tương tự bộ lọc FIR thông thấp 1D có đáp ứng xung dạng cửa sổ tam giác hoặc Gaussian: các hệ số dương và tổng bằng 1 đảm bảo bộ lọc cho qua thành phần DC và làm suy giảm tần số cao.

Khác với Laplacian và Sobel (tính trực tiếp đạo hàm), phương pháp này tạo ra thành phần tần số cao bằng cách lấy ảnh gốc trừ đi ảnh đã được làm mờ bởi bộ lọc thông thấp Gaussian:

với  là kernel Gaussian 2D.

Tham số  (độ lệch chuẩn) điều khiển mức độ làm mờ:  càng lớn, thành phần tần số cao trích xuất được càng trải rộng trên dải tần.

## 2.5. Kỹ thuật Unsharp Masking

Unsharp Masking (USM) là kỹ thuật làm nét ảnh cổ điển, bao gồm ba bước:

- Tạo ảnh mờ  từ ảnh gốc .

- Trích xuất mặt nạ cạnh (unsharp mask): .

- Cộng mặt nạ với ảnh gốc có trọng số :

Hệ số  điều chỉnh độ mạnh của hiệu ứng làm nét.

Khi , đây là USM chuẩn; khi , hiệu ứng làm nét mạnh hơn.

## 2.6. Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Để đánh giá định lượng hiệu quả của các phương pháp làm nét ảnh, cần sử dụng các chỉ số khách quan nhằm đo lường mức độ khác biệt giữa ảnh gốc và ảnh sau xử lý. Các chỉ số này cung cấp cơ sở toán học để so sánh hiệu năng giữa các bộ lọc khác nhau. Trong phạm vi báo cáo này, ba chỉ số phổ biến được sử dụng bao gồm: RMS Contrast, PSNR, và SSIM.

### 2.6.1. RMS Contrast (Độ tương phản căn quân phương)

Độ tương phản (contrast) của một ảnh là thước đo sự khác biệt về cường độ sáng giữa các vùng trong ảnh. Một ảnh có độ tương phản cao thường được cảm nhận là sắc nét và rõ ràng hơn. Độ tương phản RMS (Root Mean Square Contrast) được định nghĩa là tỉ số giữa độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của cường độ ảnh:

trong đó:

- μ là giá trị trung bình của các mức xám trong ảnh, được tính theo công thức:

- σ là độ lệch chuẩn, đo mức độ phân tán của các giá trị cường độ so với giá trị trung bình:

với M×N là kích thước của ảnh và  là giá trị cường độ tại điểm ảnh  (đã được chuẩn hóa về khoảng [0,1]).

Khi áp dụng các kỹ thuật làm nét, các thành phần tần số cao (biên, chi tiết) được khuếch đại, làm tăng sự khác biệt cường độ giữa các điểm ảnh lân cận. Điều này dẫn đến độ lệch chuẩn σ tăng, và do đó giá trị C cũng tăng. Chỉ số RMS Contrast càng lớn chứng tỏ ảnh càng có độ tương phản cao và thường đi kèm với cảm nhận sắc nét hơn.

### 2.6.2. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) là chỉ số đo lường mức độ sai khác giữa ảnh đã xử lý và ảnh gốc, được tính bằng decibel (dB). PSNR được định nghĩa thông qua sai số bình phương trung bình MSE (Mean Square Error):

trong đó f(x,y) là ảnh gốc và f(x,y) là ảnh đã qua xử lý.

Từ đó, PSNR được tính như sau:

với MAXI là giá trị cường độ tối đa có thể có của một điểm ảnh. Đối với ảnh đã chuẩn hóa về khoảng [0,1], . Trong trường hợp ảnh 8-bit thông thường, .

PSNR đo lường mức độ trung thực của ảnh sau xử lý so với ảnh gốc. Giá trị PSNR càng cao chứng tỏ sai số càng nhỏ và ảnh càng giống với ảnh gốc. Ngược lại, trong bài toán làm nét ảnh, mục tiêu là tăng cường các chi tiết và biên độ, do đó ảnh sau xử lý sẽ có sự sai khác nhất định so với ảnh gốc. Vì vậy, một giá trị PSNR thấp hơn không nhất thiết là kết quả xấu; nó phản ánh mức độ biến đổi có chủ đích nhằm cải thiện độ sắc nét.

### 2.6.3. SSIM (Structural Similarity Index)

PSNR và MSE chỉ đo lường sự sai khác về mặt giá trị điểm ảnh mà không phản ánh được cấu trúc thị giác của ảnh. Để khắc phục hạn chế này, chỉ số SSIM (Structural Similarity Index) được đề xuất nhằm đánh giá sự tương đồng về mặt cấu trúc giữa hai ảnh.

SSIM được tính toán dựa trên ba thành phần: độ chói (luminance), độ tương phản (contrast), và cấu trúc (structure). Công thức tổng quát giữa hai cửa sổ ảnh x và y có kích thước K×K là:

trong đó:

- μx,μy là giá trị trung bình của các điểm ảnh trong cửa sổ x và y.

- σx2,σy2 là phương sai của các điểm ảnh trong cửa sổ x và y.

- σxy là hiệp phương sai giữa hai cửa sổ.

- C1=(K1L)2, C2=(K2L)2 là các hằng số nhỏ để tránh mẫu số bằng 0, với L là dải động của ảnh (thường là 255 với ảnh 8-bit), K1=0.01 và K2=0.03 theo khuyến nghị.

Giá trị SSIM nằm trong khoảng -1,1, với 1 là mức độ tương đồng tuyệt đối. Trong thực tế, khi áp dụng cho toàn bộ ảnh, chỉ số SSIM được tính trung bình trên tất cả các cửa sổ trượt.

Đối với bài toán làm nét ảnh, các kỹ thuật như Unsharp Masking hay Laplacian có xu hướng làm thay đổi cường độ tại các vùng biên, do đó SSIM có thể giảm nhẹ so với ảnh gốc. Tuy nhiên, nếu giá trị SSIM vẫn duy trì ở mức cao (gần 1), điều đó chứng tỏ các đặc trưng cấu trúc chính của ảnh được bảo toàn tốt, trong khi độ sắc nét được cải thiện. SSIM được đánh giá là phù hợp hơn với cảm nhận thị giác của con người so với các chỉ số truyền thống như MSE hay PSNR.

Trong thực tế, khi áp dụng cho toàn bộ ảnh, chỉ số SSIM được tính bằng cách trượt một cửa sổ kích thước K×K (thường là 11×11) trên toàn bộ ảnh, tính SSIM cho từng vị trí cửa sổ, sau đó lấy giá trị trung bình của tất cả các giá trị SSIM cục bộ này. Giá trị trung bình đó chính là chỉ số SSIM đại diện cho toàn bộ ảnh.

## 2.7. Phân tích miền tần số không gian

### 2.7.1. Biến đổi Fourier 2D và phổ ảnh

Biến đổi Fourier rời rạc hai chiều (DFT 2D) cho phép biểu diễn ảnh trong miền tần số:

Phổ biên độ thể hiện phân bố năng lượng theo các thành phần tần số không gian. Sau khi dùng fftshift, gốc tọa độ (tần số 0) được đưa về trung tâm của ảnh phổ. Vùng trung tâm sáng biểu thị năng lượng tập trung ở tần số thấp (cấu trúc nền, vùng phẳng). Các vùng xa trung tâm (gần các góc) biểu thị năng lượng ở tần số cao (biên, chi tiết nhỏ). Làm nét ảnh sẽ làm gia tăng năng lượng ở vùng tần số cao.

### 2.7.2. Đáp ứng tần số 2D của bộ lọc

Hàm truyền đạt của bộ lọc 2D  được tính bằng DFT 2D của kernel. Trong MATLAB, hàm freqz2 tính và vẽ đáp ứng tần số của kernel trên lưới tần số chuẩn hóa [-1,1]. Đối với bộ lọc thông cao,  có giá trị nhỏ gần gốc tọa độ (tần số thấp) và lớn ở gần biên (tần số cao), khẳng định khả năng triệt tiêu nền và khuếch đại chi tiết.

## 2.8. Tính ổn định của bộ lọc FIR và Pole-Zero Map

Bộ lọc FIR 2D có đáp ứng xung hữu hạn, do đó hệ thống luôn ổn định. Để minh họa tính chất này trên mặt phẳng Z, ta có thể trải phẳng kernel 2D thành một vector 1D và xem đó là hệ số của bộ lọc FIR 1D có hàm truyền:

với mẫu số . Khi vẽ Pole-Zero Map bằng lệnh zplane(b,1), tất cả các điểm cực (poles) đều nằm tại gốc tọa độ, còn các điểm không (zeros) phân bố trên đường tròn đơn vị hoặc trục thực. Điều này xác nhận hệ thống FIR ổn định tuyệt đối, không phụ thuộc vào giá trị của kernel.

# PHẦN 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MATLAB

Như đã trình bày trong Chương 2, đặc trưng cốt lõi của tín hiệu DTMF là sự kết hợp đồng thời của hai thành phần tần số từ nhóm thấp và nhóm cao để đại diện cho một phím bấm duy nhất. Để giải mã chính xác các thông tin này trong môi trường truyền dẫn, chương trình MATLAB được xây dựng nhằm mô phỏng toàn diện hệ thống phát và thu tín hiệu. Cụ thể, nhóm tập trung triển khai hệ thống Filter Bank sử dụng các bộ lọc FIR Window-based (thiết kế qua hàm fir1) để tách biệt các dải tần số đặc trưng của 12 phím bấm tiêu chuẩn. Chương trình không chỉ thực hiện giải mã dãy số thông qua giao diện GUI trực quan mà còn cung cấp các công cụ phân tích chuyên sâu trong miền tần số (FFT) và đánh giá đáp ứng của bộ lọc, nhằm khẳng định tính chính xác và ổn định của hệ thống xử lý tín hiệu trong thực tế.

3.1. Sơ đồ khối tổng quát

3.2. Xây dựng bộ phát tín hiệu (Transmitter)

3.2.1. Định nghĩa ma trận tần số:

3.2.2. Tổng hợp tín hiệu song âm:

3.2.3. Mô phỏng kênh truyền:

3.3. Thiết kế giao diện điều khiển (GUI)

3.3.1. Cấu trúc giao diện trên App Designer:

3.3.2. Hiển thị thời gian thực:

3.4. Thiết kế hệ thống bộ lọc băng (Filter Bank)

3.4.1. Lựa chọn thông số bộ lọc:

3.4.2. Triển khai hàm fir1:

3.5. Thực hiện tách tín hiệu và giải mã (Receiver)

3.5.1. Quá trình lọc tín hiệu:

3.5.2. Thuật toán nhận diện ký tự:

3.6. Phân tích miền tần số và đặc tính bộ lọc

3.6.1. Phân tích phổ tín hiệu (FFT):

3.6.2. Đáp ứng tần số của bộ lọc (freqz):

3.7. Kiểm tra tính ổn định và đáp ứng xung

3.7.1. Phân tích mặt phẳng Z (zplane):

3.7.2. Đáp ứng xung (Impulse Response):

3.8. Hiển thị kết quả và đánh giá hiệu năng

3.8.1. Hiển thị kết quả giải mã:

3.8.2. Đánh giá độ chính xác:

# PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

## 4.1. Dữ liệu đầu vào và tham số

Ảnh sử dụng trong thực nghiệm là ảnh cameraman.tif có sẵn trong MATLAB, kích thước  pixel, định dạng ảnh xám 8-bit. Các tham số làm nét được thiết lập như sau:

- Hệ số khuếch đại α=0.7

- Độ lệch chuẩn Gaussian σ=1.5

## 4.2. Đánh giá định lượng

Sau khi thực hiện làm nét bằng bốn phương pháp, các chỉ số RMS Contrast, PSNR và SSIM được tính toán và tổng hợp trong Command Window. Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh khác nhau của chất lượng ảnh, cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả làm nét.

Hình 4.2.1. Dữ liệu đầu vào và kết quả đánh giá định lượng chất lượng ảnh sau làm nét.

Nhận xét:

a) Về độ tương phản (RMS Contrast)

- Ảnh gốc có độ tương phản 0.5251. Sau khi làm nét, tất cả các phương pháp đều làm tăng giá trị này, chứng tỏ sự khuếch đại thành phần tần số cao đã diễn ra đúng như lý thuyết.

- Laplacian 5×5 cho mức tăng mạnh nhất (42.4%), đạt 0.7476. Điều này phản ánh khả năng làm nổi biên rất mạnh của kernel kích thước lớn. Tuy nhiên, mức tăng đột biến này cũng là dấu hiệu cảnh báo về việc khuếch đại quá mức, có thể bao gồm cả nhiễu nền.

- Gaussian USM chỉ tăng 5.8%, đạt 0.5557, cho thấy phương pháp này tạo ra hiệu ứng làm nét tinh tế, ít làm thay đổi phân bố cường độ tổng thể của ảnh.

- Laplacian 3×3 và Sobel nằm ở mức trung gian (tăng lần lượt 13.4% và 8.9%), thể hiện sự cân bằng giữa làm nét và bảo toàn nền.

b) Về PSNR

- PSNR đo mức độ sai khác điểm ảnh so với ảnh gốc. Giá trị càng thấp chứng tỏ ảnh đã bị biến đổi càng nhiều.

- Gaussian USM có PSNR cao nhất (27.76 dB), cho thấy ảnh sau xử lý rất gần với ảnh gốc. Đây là ưu điểm lớn trong các ứng dụng yêu cầu độ trung thực cao (ví dụ: ảnh y khoa).

- Ngược lại, Laplacian 5×5 có PSNR thấp nhất (11.91 dB), phản ánh mức độ biến đổi mạnh mẽ, bao gồm cả việc làm dày biên và làm nổi nhiễu.

- Laplacian 3×3 (20.10 dB) và Sobel (15.76 dB) nằm giữa hai thái cực. Sobel có PSNR thấp hơn Laplacian 3×3, một phần do bản chất đạo hàm bậc nhất của nó thường tạo ra biên dày hơn và phản hồi mạnh với các biến thiên nhỏ.

c) Về SSIM

- SSIM đánh giá sự tương đồng về cấu trúc thị giác. Giá trị càng gần 1 chứng tỏ cấu trúc ảnh càng được bảo toàn.

- Gaussian USM đạt SSIM cao nhất (0.9262), khẳng định khả năng làm nét mà không phá vỡ cấu trúc nền và đối tượng. Điều này phù hợp với cảm nhận thị giác: ảnh sắc nét hơn nhưng vẫn rất tự nhiên.

- Laplacian 5×5 có SSIM thấp đáng kể (0.2779), cho thấy cấu trúc ảnh đã bị biến dạng nhiều, chủ yếu do hiện tượng quầng sáng (halo) và khuếch đại nhiễu làm sai lệch mối quan hệ giữa các điểm ảnh lân cận.

- Laplacian 3×3 (0.7160) và Sobel (0.5155) đều giảm SSIM so với ảnh gốc. Sobel có SSIM thấp hơn Laplacian 3×3, có thể do nó nhạy cảm hơn với các chi tiết có hướng, dẫn đến thay đổi cấu trúc cục bộ rõ rệt hơn.

Tổng hợp: Dựa trên ba chỉ số, Gaussian USM nổi lên như phương pháp cân bằng nhất, cho độ sắc nét cải thiện vừa phải nhưng bảo toàn xuất sắc cấu trúc ảnh và hạn chế nhiễu. Laplacian 5×5 cho hiệu ứng mạnh mẽ nhất nhưng đánh đổi bằng sự suy giảm nghiêm trọng về độ trung thực cấu trúc. Laplacian 3×3 là lựa chọn thay thế tốt khi cần làm nét rõ hơn Gaussian USM mà vẫn giữ được SSIM ở mức chấp nhận được.

## 4.3. Kết quả trực quan

Hình 4.3.1 tổng hợp kết quả làm nét của bốn phương pháp, bao gồm ảnh gốc, bản đồ cạnh (hoặc thành phần tần số cao), ảnh đã làm nét và phổ biên độ tương ứng.

Hình 4.3.1. So sánh trực quan bốn phương pháp làm nét (α=0.7,σ=1.5): (Hàng 1) Laplacian 3×3; (Hàng 2) Laplacian 5×5; (Hàng 3) Gaussian USM; (Hàng 4) Sobel. Từ trái sang phải: ảnh gốc, bản đồ cạnh, ảnh làm nét, phổ biên độ.

Nhận xét:

- Laplacian 3×3 (Hàng 1): Bản đồ cạnh cho thấy các đường biên được trích xuất khá mảnh và rõ ràng. Ảnh làm nét có độ sắc nét được cải thiện đáng kể so với ảnh gốc, đặc biệt là ở các chi tiết như khuôn mặt và máy ảnh. Tuy nhiên, có thể quan sát thấy một lượng nhỏ nhiễu hạt xuất hiện trên nền trời, do Laplacian rất nhạy với các biến thiên cường độ nhỏ. Phổ biên độ của ảnh làm nét (cột 4) có vùng tần số cao sáng hơn hẳn so với ảnh gốc, đặc biệt là dọc theo các trục chính, phản ánh sự gia tăng năng lượng tại các biên có hướng.

- Laplacian 5×5 (Hàng 2): Bản đồ cạnh dày hơn rõ rệt so với kernel 3×3. Điều này dẫn đến hiệu ứng "quầng sáng" (halo) xung quanh các đối tượng có độ tương phản cao (ví dụ: đường viền áo khoác và chân máy ảnh). Ảnh làm nét trông "gắt" và kém tự nhiên. Nhiễu nền bị khuếch đại mạnh, tạo thành các hạt li ti khắp ảnh. Phổ biên độ thể hiện rõ điều này: toàn bộ vùng tần số cao (góc phổ) sáng rực, cho thấy một lượng lớn năng lượng đã được dồn vào các thành phần tần số cao, bao gồm cả nhiễu.

- Gaussian USM (Hàng 3): Thành phần "High‑pass Gauss" thực chất là mặt nạ cạnh, cho thấy các chi tiết được trích xuất một cách mềm mại, không có biên dày như Laplacian. Ảnh làm nét có độ sắc nét tăng lên rất tự nhiên, các đường nét trên khuôn mặt và chi tiết máy ảnh rõ hơn mà không hề có cảm giác bị cường điệu hóa. Nền trời vẫn mịn, hầu như không có nhiễu hạt. Phổ biên độ của ảnh làm nét thay đổi rất ít so với ảnh gốc, chỉ có sự tăng nhẹ ở vùng tần số cao, giải thích tại sao hiệu ứng làm nét lại tinh tế và trung thực đến vậy.

- Sobel (Hàng 4): Bản đồ cạnh "Mag Sobel" hiển thị biên độ gradient, làm nổi bật các đường biên có hướng. Các biên thẳng đứng (như thân máy ảnh, cột nhà) và biên ngang được thể hiện rất rõ. Ảnh làm nét có các biên này được nhấn mạnh, nhưng các chi tiết không có hướng rõ ràng (như khuôn mặt) lại ít được cải thiện hơn so với Laplacian. Điều này cho thấy Sobel phù hợp để phát hiện biên định hướng hơn là làm nét tổng thể. Phổ biên độ của Sobel cũng thể hiện sự tập trung năng lượng cao dọc theo các trục tọa độ, tương ứng với các biên ngang và dọc.

(Lưu ý: Bản đồ cạnh "Mag Sobel" hiển thị biên độ gradient, được tính bằng Gx2+Gy2. Đây chỉ là giá trị dùng để trực quan hóa bản đồ cạnh, không phải là thành phần được cộng vào ảnh gốc trong công thức Unsharp Masking. Thành phần thực sự được cộng vào là divergence của gradient, có dấu âm/dương.)

## 4.4. Phân tích phổ ảnh trước và sau làm nét

Hình 4.4.1 so sánh phổ biên độ của ảnh gốc và ảnh sau khi làm nét bằng Laplacian 3×3.

Hình 4.4.1. Phổ biên độ 2D: (trái) ảnh gốc; (phải) sau khi làm nét bằng Laplacian 3×3. Vùng tần số cao (các góc) sáng hơn rõ rệt sau khi làm nét.

Nhận xét: Hình 4.4.1 đối chiếu trực tiếp phổ biên độ của ảnh gốc và ảnh làm nét bằng Laplacian 3×3. Sự khác biệt là rất rõ ràng: trong khi phổ ảnh gốc có năng lượng tập trung chủ yếu ở trung tâm (thành phần DC và tần số thấp), phổ của ảnh làm nét có sự mở rộng đáng kể của vùng sáng về phía các góc. Điều này minh chứng một cách định lượng rằng quá trình làm nét đã tăng cường năng lượng ở dải tần số cao, nơi chứa thông tin về biên và chi tiết. Mức độ "lan tỏa" của ánh sáng trong phổ cũng tương quan với mức độ làm nét: phương pháp nào cho phổ góc sáng hơn thì hiệu ứng làm nét càng mạnh (ví dụ: Laplacian 5×5 sẽ có phổ góc sáng hơn cả).

## 4.5. Kiểm tra tính ổn định – Pole-Zero Map

Hình 4.5.1 trình bày biểu đồ Pole-Zero Map cho tất cả các kernel sử dụng, sau khi đã được trải phẳng thành vector 1D.

Hình 4.5.1. Pole-Zero Map của các kernel (đã trải phẳng 2D → 1D). Tất cả điểm cực (×) đều nằm tại gốc tọa độ, xác nhận tính ổn định tuyệt đối của các bộ lọc FIR.

Nhận xét: Hình 4.5.1 xác nhận một tính chất quan trọng của tất cả các kernel được sử dụng: tính ổn định tuyệt đối. Mặc dù phương pháp trải phẳng kernel 2D thành vector 1D để vẽ zplane chỉ mang tính chất minh họa gián tiếp, kết quả thu được hoàn toàn phù hợp với lý thuyết. Việc tất cả các điểm cực (×) đều nằm chính xác tại gốc tọa độ (z = 0) chứng tỏ rằng không có bất kỳ điểm cực nào nằm ngoài vòng tròn đơn vị. Do đó, hệ thống lọc FIR không có khả năng dao động tự do hay trở nên bất ổn định. Đây là một ưu điểm cố hữu của bộ lọc FIR, đảm bảo rằng dù kernel có kích thước hay hệ số như thế nào, quá trình lọc sẽ luôn cho ra kết quả hữu hạn và có kiểm soát.

## 4.6. Đáp ứng tần số 2D của các kernel

Hình 4.6.1 hiển thị đáp ứng tần số không gian của bốn kernel chính, được tính bằng hàm freqz2.

Hình 4.6.1. Đáp ứng tần số 2D của các kernel: (a) Laplacian 3×3; (b) Laplacian 5×5; (c) Gaussian; (d) Sobel (x+y). Các kernel thông cao có biên độ nhỏ tại tâm và tăng dần ra biên.

Nhận xét: Hình 4.6.1. cung cấp cái nhìn trực quan vào "hành vi" của từng kernel trong miền tần số:

- Laplacian 3×3 và 5×5: Cả hai đều thể hiện rõ đặc tính thông cao. Biên độ  bằng 0 tại tâm (triệt tiêu DC) và tăng dần khi tần số tăng. Kernel 5×5 có độ dốc lớn hơn và vùng triệt tiêu quanh gốc rộng hơn, giải thích tại sao nó loại bỏ nhiều tần số thấp hơn và cho hiệu ứng làm nét mạnh hơn kernel 3×3.

- Gaussian: Cho thấy một đỉnh duy nhất tại gốc tọa độ và giảm nhanh về 0 khi tần số tăng. Đây là hình ảnh điển hình của bộ lọc thông thấp, khẳng định vai trò làm mờ ảnh của nó.

- Sobel (x+y): Đáp ứng tần số có dạng hai thùy kéo dài dọc theo trục tần số  và , với giá trị bằng 0 tại gốc và dọc theo các đường chéo. Hình dạng này phản ánh khả năng của Sobel trong việc phát hiện biên theo hướng ngang và dọc, đồng thời triệt tiêu các thành phần không có hướng rõ ràng.

## 4.7. Phân tích chi tiết với Zoom

Để quan sát rõ hơn hiệu quả làm nét trên các chi tiết nhỏ, Hình 4.5 phóng to vùng trung tâm của ảnh gốc và bốn ảnh kết quả.

Hình 4.7.1. Phóng to vùng trung tâm: (từ trái sang) ảnh gốc, Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian USM, Sobel.

Nhận xét: Hình 4.5 phóng to vùng trung tâm cho phép quan sát cận cảnh tác động của từng bộ lọc lên chi tiết ảnh:

- Ảnh gốc: Các chi tiết như nếp nhăn trên áo, đường viền tay cầm máy ảnh có độ tương phản thấp, hơi mờ.

- Laplacian 3×3: Các đường biên trở nên sắc nét hơn, độ tương phản cục bộ được cải thiện. Nền xung quanh vẫn khá mịn.

- Laplacian 5×5: Biên được làm dày lên đáng kể, kèm theo đó là các vệt sáng/tối (quầng sáng) ngay sát biên. Nền cũng xuất hiện nhiều hạt nhiễu hơn.

- Gaussian USM: Độ sắc nét tăng lên một cách tinh tế. Các đường biên trông rõ hơn nhưng không bị dày lên hay tạo quầng. Kết cấu của áo khoác được thể hiện mịn và tự nhiên.

- Sobel: Các biên thẳng đứng và ngang được làm nổi bật (ví dụ: đường viền dọc của tay áo). Tuy nhiên, các chi tiết xiên hoặc cong ít được cải thiện hơn, thể hiện tính định hướng của toán tử này.

# PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Qua quá trình tìm hiểu cơ sở lý thuyết và triển khai thực nghiệm trên MATLAB, bài tập lớn đã thực hiện thành công việc làm nét ảnh kỹ thuật số bằng bốn phương pháp lọc thông cao khác nhau:

Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian Unsharp Masking và Sobel. Các kết quả thu được, cả về định lượng (RMS Contrast, PSNR, SSIM) lẫn trực quan (ảnh kết quả, phổ tần số, đáp ứng tần số kernel), cho phép rút ra những kết luận sau:

### 5.1.1. Về hiệu quả làm nét

- Tất cả bốn phương pháp đều thành công trong việc cải thiện độ sắc nét của ảnh, thể hiện qua sự gia tăng chỉ số RMS Contrast và sự xuất hiện rõ nét hơn của các đường biên trong ảnh kết quả.

- Laplacian 5×5 cho hiệu ứng làm nét mạnh mẽ nhất, với mức tăng độ tương phản lên tới 42.4%. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự suy giảm nghiêm trọng về PSNR (11.91 dB) và SSIM (0.2779), cùng hiện tượng quầng sáng (halo) và khuếch đại nhiễu rõ rệt. Phương pháp này phù hợp khi cần nhấn mạnh các biên thô, nhưng không thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ trung thực cao.

- Gaussian Unsharp Masking (USM) mang lại chất lượng ảnh tự nhiên và trung thực nhất. Với PSNR cao nhất (27.76 dB) và SSIM gần 1 nhất (0.9262), ảnh sau làm nét giữ được cấu trúc gần như nguyên vẹn so với ảnh gốc, trong khi vẫn cải thiện độ tương phản một cách tinh tế (tăng 5.8%). Đây là phương pháp được khuyến nghị cho các bài toán cần sự cân bằng giữa độ sắc nét và bảo toàn thông tin.

- Laplacian 3×3 thể hiện sự cân bằng tốt giữa hiệu quả làm nét (tăng contrast 13.4%) và bảo toàn cấu trúc (SSIM = 0.7160). Kernel kích thước nhỏ giúp làm nét các chi tiết mảnh mà ít tạo quầng sáng hơn so với kernel 5×5.

- Sobel cho thấy tính định hướng rõ rệt, làm nổi bật các biên dọc và ngang. Tuy nhiên, hiệu quả làm nét tổng thể không đồng đều và SSIM giảm đáng kể (0.5155). Phương pháp này hữu ích trong các ứng dụng phát hiện biên hơn là làm nét ảnh thuần túy.

### 5.1.2. Về phân tích miền tần số

- Phân tích phổ biên độ 2D (FFT2) đã chứng minh trực quan rằng quá trình làm nét làm tăng cường năng lượng ở vùng tần số cao. Phổ của ảnh sau làm nét có các góc sáng hơn rõ rệt so với ảnh gốc.

- Đáp ứng tần số của các kernel (freqz2) khẳng định bản chất thông cao của Laplacian và Sobel (biên độ nhỏ tại gốc tọa độ, tăng dần ra biên) và bản chất thông thấp của Gaussian (biên độ tập trung tại gốc tọa độ). Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết đã trình bày.

### 5.1.3. Về tính ổn định của hệ thống

- Biểu đồ Pole-Zero Map (sau khi trải phẳng kernel 2D thành vector 1D) cho thấy tất cả các điểm cực đều nằm tại gốc tọa độ. Điều này khẳng định tính ổn định tuyệt đối của các bộ lọc FIR được sử dụng, một ưu điểm quan trọng trong thiết kế bộ lọc số.

5.1.4. Tổng kết

Bài tập lớn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài: xây dựng thành công chương trình MATLAB thực hiện làm nét ảnh với bốn bộ lọc thông cao; đánh giá và so sánh định lượng (PSNR, SSIM, Contrast) và định tính (trực quan, phổ tần số); kiểm tra tính ổn định qua Pole-Zero Map. Kết quả đạt được không chỉ minh họa rõ ràng các khái niệm lý thuyết về lọc không gian và Unsharp Masking, mà còn cung cấp cái nhìn thực tiễn về ưu, nhược điểm của từng phương pháp.

## 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn có thể được mở rộng và phát triển theo một số hướng sau:

- Tự động hóa việc lựa chọn tham số: Hiện tại, các tham số α và σ được nhập thủ công. Có thể nghiên cứu các phương pháp tự động ước lượng tham số tối ưu dựa trên đặc tính thống kê của ảnh (ví dụ: dựa trên ước lượng mức nhiễu hoặc độ tương phản cục bộ).

- Áp dụng lọc thích nghi (Adaptive Filtering): Thay vì sử dụng một kernel cố định cho toàn bộ ảnh, có thể phát triển thuật toán điều chỉnh cường độ làm nét dựa trên nội dung cục bộ. Ví dụ: làm nét mạnh ở vùng biên, làm nét nhẹ hoặc không làm nét ở vùng nền phẳng để tránh khuếch đại nhiễu.

- Mở rộng sang ảnh màu: Chương trình hiện tại chỉ xử lý ảnh xám. Việc mở rộng để làm nét ảnh màu RGB đòi hỏi phải xem xét việc áp dụng bộ lọc trên từng kênh màu riêng biệt hoặc chuyển đổi sang không gian màu khác (ví dụ: HSV/HSI) và chỉ làm nét trên kênh cường độ (Intensity) để tránh sai lệch màu sắc.

- Tích hợp các phương pháp khử nhiễu: Kết hợp bước tiền xử lý khử nhiễu (ví dụ: lọc trung vị, lọc song phương) trước khi làm nét có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh đầu ra, đặc biệt đối với ảnh có mức nhiễu cao.

- So sánh với các bộ lọc hiện đại: Có thể mở rộng so sánh với các phương pháp làm nét tiên tiến hơn như lọc dựa trên wavelets, hoặc các kỹ thuật deconvolution mù (blind deconvolution) để xử lý ảnh bị nhòe do chuyển động (motion blur).