HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA VIỄN THÔNG 1

••••ooo••••

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

CHỦ ĐỀ: LÀM NÉT ẢNH KỸ THUẬT SỐ BẰNG BỘ LỌC THÔNG CAO

|  | Giảng viên |  | Trần Thị Thục Linh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mã môn học |  | ELE13101 |
|  | Lớp |  | D24CTVT01-B |
|  | Nhóm BTL |  | Nhóm 8 |
| Thành viên nhóm |  |  |  |
|  | Vũ Quang Anh |  | B24DCVT027 |
|  | Hoàng Công Hiếu |  | B24DCVT130 |
|  | Lê Mạnh Hùng |  | B24DCVT158 |
|  | Lương Đức Anh |  | B24DCVT006 |

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	4

1.1. Đặt vấn đề	4

1.2. Mục tiêu đề tài	4

1.3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu	5

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6

2.1. Ảnh số và biểu diễn ảnh xám	6

2.2. Lọc không gian tuyến tính và tích chập 2D	7

2.3. Bộ lọc thông cao trong không gian 2D	8

2.3.1. Định nghĩa	8

2.3.2. Biểu hiện trong miền không gian	8

2.3.3. Liên hệ với đạo hàm rời rạc	8

2.3.4. Phân biệt với bộ lọc thông cao 1D	8

2.4. Các toán tử lọc thông cao phổ biến	9

2.4.1. Biên và vai trò của đạo hàm	9

2.4.2. Toán tử Laplacian	9

2.4.3. Toán tử Sobel	10

2.4.4. Gaussian Unsharp Masking	11

2.5. Kỹ thuật Unsharp Masking	11

2.6. Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh	12

2.6.1. RMS Contrast (Độ tương phản căn quân phương)	12

2.6.2. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)	12

2.6.3. SSIM (Structural Similarity Index)	13

2.7. Phân tích miền tần số không gian	13

2.7.1. Biến đổi Fourier 2D và phổ ảnh	14

2.7.2. Đáp ứng tần số 2D của bộ lọc	14

2.8. Tính ổn định của bộ lọc FIR và Pole-Zero Map	14

PHẦN 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MATLAB	15

3.1. Sơ đồ khối tổng quát	15

3.2. Đọc ảnh và tiền xử lý	15

3.2.1. Lựa chọn ảnh đầu vào	15

3.2.2. Chuyển đổi sang ảnh xám và chuẩn hóa	16

3.3. Nhập tham số điều khiển	16

3.4. Định nghĩa các bộ lọc 2D	17

3.5. Thực hiện lọc và Unsharp Masking	18

3.6. Đánh giá định lượng chất lượng ảnh	19

3.7. Phân tích miền tần số và đáp ứng tần số 2D	19

3.7.1. Phân tích phổ ảnh (FFT2)	19

3.7.2. Đáp ứng tần số 2D của kernel (freqz2)	20

3.8. Kiểm tra tính ổn định với Pole‑Zero Map	20

3.9. Hiển thị trực quan và lưu kết quả	21

3.9.1. Hiển thị so sánh tổng quan	21

3.9.2. Phóng to chi tiết (Zoom)	21

3.9.3. Lưu ảnh kết quả	21

PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	22

4.1. Dữ liệu đầu vào và tham số	22

4.2. Đánh giá định lượng	22

4.3. Kết quả trực quan	23

4.4. Phân tích phổ ảnh trước và sau làm nét	25

4.5. Kiểm tra tính ổn định – Pole-Zero Map	25

4.6. Đáp ứng tần số 2D của các kernel	26

4.7. Phân tích chi tiết với Zoom	27

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29

5.1. Kết luận	29

5.1.1. Về hiệu quả làm nét	29

5.1.2. Về phân tích miền tần số	29

5.1.3. Về tính ổn định của hệ thống	29

5.1.4. Tổng kết	30

5.2. Hướng phát triển	30

# PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Đặt vấn đề

Con người thu nhận thông tin qua các giác quan, trong đó thị giác đóng vai trò quan trọng nhất để cảm nhận thế giới. Ngày nay, cùng với sự phát triển của phần cứng máy tính, xử lý ảnh kỹ thuật số đã trở thành lĩnh vực quan trọng với ứng dụng rộng khắp. Tuy nhiên, ảnh thu nhận từ cảm biến hoặc camera thường bị suy giảm chất lượng do hạn chế quang học, nhiễu chuyển động hay môi trường chụp thiếu sáng. Hậu quả là ảnh bị mờ, độ tương phản tại biên giảm, gây khó khăn cho các công đoạn phân tích, trích chọn đặc trưng và nhận dạng.

Để khắc phục, làm nét ảnh (image sharpening) là bước tiền xử lý thiết yếu. Kỹ thuật này làm nổi bật chi tiết và đường biên bằng cách sử dụng các bộ lọc thông cao 2D (ví dụ Laplacian, Sobel) để trích xuất thành phần tần số cao, sau đó cộng trở lại ảnh gốc theo nguyên lý Unsharp Masking. Bên cạnh đó, phương pháp dùng mặt nạ Gaussian cũng được triển khai nhằm so sánh khả năng hạn chế khuếch đại nhiễu – một ưu điểm quan trọng trong thực tế. Các kỹ thuật này được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống máy nhìn công nghiệp: phát hiện khuyết tật sản phẩm, đếm linh kiện hay kiểm tra chất lượng bề mặt. Nhờ đó, việc làm nét ảnh không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của hệ thống tự động hóa.

Các kỹ thuật làm nét ảnh được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tế. Trong y học, làm nét ảnh giúp bác sĩ quan sát rõ hơn các chi tiết nhỏ trong ảnh X-quang, MRI hay CT, hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn. Trong lĩnh vực an ninh, làm nét ảnh được sử dụng để cải thiện chất lượng ảnh từ camera giám sát, nhận dạng biển số xe hay khuôn mặt. Trong in ấn và xuất bản, kỹ thuật Unsharp Masking là công cụ không thể thiếu để tạo ra các bản in sắc nét, chất lượng cao. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và so sánh các phương pháp làm nét ảnh không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật mà còn mang lại giá trị ứng dụng thực tiễn to lớn.

Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ trình bày việc thiết kế và cài đặt bốn bộ lọc làm nét (Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian USM, Sobel) trên MATLAB. Kết quả sẽ được đánh giá trực quan, định lượng (độ tương phản, PSNR, SSIM) và phân tích trong miền tần số (phổ ảnh, đáp ứng tần số 2D, Pole-Zero Map).

## 1.2. Mục tiêu đề tài

Bám sát yêu cầu của Chủ đề 8 thuộc lĩnh vực Xử lý ảnh & Đồ họa, mục tiêu của bài tập lớn là ứng dụng bộ lọc số đáp ứng xung hữu hạn (FIR) trong không gian hai chiều (2D) để làm rõ các đường biên và chi tiết bên trong ảnh bị mờ. Để hoàn thành mục tiêu này, bài tập lớn tập trung giải quyết các nhiệm vụ thực hành trên MATLAB như sau:

- Nạp dữ liệu ảnh đầu vào và thực hiện chuyển đổi từ ảnh màu (RGB) sang ảnh xám (Grayscale).

- Thiết kế các bộ lọc thông cao 2D FIR thông qua việc tự xây dựng các ma trận mặt nạ lọc, tiêu biểu là toán tử Laplacian (đạo hàm không gian bậc hai) và toán tử Sobel (đạo hàm bậc nhất).

- Triển khai kỹ thuật Unsharp Masking: cộng thành phần tần số cao (biên, cạnh) đã được trích xuất bởi bộ lọc thông cao trở lại ảnh gốc với hệ số khuếch đại , nhằm tăng cường độ sắc nét mà vẫn bảo toàn thông tin nền.

- So sánh định lượng và trực quan giữa các phương pháp làm nét (Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian USM, Sobel) thông qua các chỉ số RMS Contrast, PSNR, SSIM và phân tích phổ tần số 2D.

- Về mặt lập trình MATLAB, sử dụng các hàm tích chập filter2 hoặc conv2.

- Kiểm tra tính ổn định của các bộ lọc bằng cách vẽ Mặt phẳng Z (Pole-Zero Map) thông qua lệnh zplane (trên kernel đã được trải phẳng thành vector 1D).

## 1.3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về thời gian của một bài tập lớn môn học, đề tài được triển khai với các giới hạn sau:

- Về dữ liệu: Chỉ xử lý trên ảnh xám 8-bit (giá trị pixel từ 0 đến 255), giúp tối ưu khối lượng tính toán và tập trung vào cấu trúc biên độ xám.

- Về kỹ thuật: Tập trung vào các bộ lọc không gian tuyến tính với mặt nạ kích thước lẻ 3×3 và 5×5 để đối chiếu sự thay đổi chất lượng ảnh khi thay đổi kích thước kernel.

- Về phương pháp đánh giá: Kết hợp đánh giá trực quan (so sánh ảnh, zoom chi tiết) với phân tích định lượng (RMS Contrast, PSNR, SSIM) và phân tích trong miền tần số (phổ FFT 2D của ảnh, đáp ứng tần số không gian 3D qua freqz2).

# PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Ảnh số và biểu diễn ảnh xám

Ảnh số là một tín hiệu rời rạc hai chiều, có thể được biểu diễn dưới dạng một ma trận () phần tử. Mỗi phần tử của ma trận được gọi là một điểm ảnh (pixel) – viết tắt của picture element. Giá trị số gán cho mỗi pixel biểu thị cường độ sáng hay mức xám tại vị trí tương ứng trong ảnh.

Ảnh xám (grayscale) là loại ảnh mà mỗi pixel chỉ mang một giá trị vô hướng duy nhất, thường được lượng tử hóa trong khoảng [0,255] đối với ảnh 8‑bit. Trong môi trường MATLAB, để thuận tiện cho các phép toán xử lý tín hiệu, ảnh xám thường được chuẩn hóa về khoảng [0,1] kiểu double.

Trong miền tần số, ảnh có thể được phân tích thành các thành phần tần số không gian:

- Tần số thấp tương ứng với các vùng ảnh thay đổi chậm, tức là các vùng phẳng, mịn.

- Tần số cao tương ứng với các vùng thay đổi nhanh về cường độ sáng, đó là các cạnh, đường biên, kết cấu và nhiễu.

Đối với ảnh màu RGB đầu vào, việc chuyển đổi sang không gian xám là bước tiền xử lý bắt buộc để tập trung phân tích sự biến thiên cường độ sáng (cấu trúc hình học) mà không bị nhiễu loạn bởi thông tin màu sắc.

Việc chuyển đổi từ ảnh màu (RGB – ba kênh màu) sang ảnh xám được thực hiện bằng phép tổ hợp tuyến tính:

trong đó:

- R (Red) – giá trị cường độ kênh màu đỏ,

- G (Green) – giá trị cường độ kênh màu lục,

- B (Blue) – giá trị cường độ kênh màu lam.

Các hệ số 0.2989, 0.5870, 0.1140 tương ứng với độ nhạy của mắt người đối với từng màu, trong đó mắt nhạy nhất với màu lục. Quá trình này giúp giảm lượng dữ liệu cần xử lý (từ ba ma trận xuống một ma trận) mà vẫn bảo toàn đầy đủ thông tin về cấu trúc và biên độ sáng của ảnh, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các bộ lọc số 2D.

Chuẩn hóa ảnh về khoảng [0,1]: Trong MATLAB, sau khi chuyển sang ảnh xám, ảnh thường được chuyển sang kiểu double và chia cho 255. Việc này mang lại ba lợi ích chính:

- Tránh tràn số: Các phép toán như tích chập với kernel có hệ số âm/dương hoặc phép cộng trong Unsharp Masking có thể tạo ra giá trị ngoài khoảng [0,225]. Làm việc trên [0,1] giúp kiểm soát và dễ dàng cắt (clamp) về phạm vi hiển thị.

- Độc lập với độ sâu bit: Các chỉ số đánh giá như PSNR, SSIM được định nghĩa với giả định cường độ nằm trong một khoảng chuẩn.

- Ổn định số học: Các phép toán ma trận và lọc số chính xác hơn khi dữ liệu được chuẩn hóa.

Liên hệ XLTHS: Có thể xem một ảnh xám  như một tín hiệu rời rạc hai chiều, trong đó mỗi pixel đóng vai trò tương tự một mẫu tín hiệu  trong DSP 1D. Thay vì chỉ số thời gian , ta có hai chỉ số không gian  (cột) và  (hàng).

## 2.2. Lọc không gian tuyến tính và tích chập 2D

Lọc không gian (spatial filtering) là quá trình biến đổi giá trị của mỗi pixel dựa trên các pixel lân cận thông qua một mặt nạ lọc, còn gọi là kernel.

Kernel (mặt nạ lọc) là một ma trận vuông (thường có kích thước lẻ như ) chứa các hệ số của bộ lọc. Mỗi phần tử của kernel đóng vai trò như một trọng số, xác định mức độ ảnh hưởng của các pixel lân cận lên pixel trung tâm. Kernel chính là đáp ứng xung hữu hạn 2D () của một hệ thống LTI hai chiều. Phép tích chập 2D với kernel tương đương với việc cho tín hiệu 2D đi qua bộ lọc FIR 2D.

Với bộ lọc tuyến tính, ảnh đầu ra  được tính bằng tích chập 2D (convolution) hoặc tương quan chéo (correlation) giữa kernel () và ảnh gốc ():

(tích chập)

(tương quan chéo)

trong đó: Kernel h kích thước m×n ( m,n là các số nguyên lẻ) có  và .

Điều này có nghĩa là  và  xác định bán kính của kernel tính từ tâm. Ví dụ, với kernel 3×3, ta có m=n=3, suy ra a=b=1. Khi đó, chỉ số s và t chạy từ -1 đến 1, bao phủ toàn bộ các hệ số của kernel.

Trong MATLAB, các hàm filter2 (thực hiện tương quan chéo) và conv2 (thực hiện tích chập) được sử dụng để tính toán các phép lọc này.

Kích thước kernel: Kernel càng lớn (ví dụ () so với ()) thì số mẫu lân cận được sử dụng càng nhiều, dẫn đến hiệu ứng lọc tác động lên vùng rộng hơn, làm mịn hơn hoặc làm nét các chi tiết thô hơn.

Điều kiện biên và tùy chọn 'same': Khi thực hiện tích chập, các pixel gần biên ảnh không có đủ lân cận. Hàm conv2 và filter2 trong MATLAB với tham số 'same' sẽ tự động đệm thêm viền ảo (thường là đệm 0) để giữ kích thước ảnh đầu ra bằng với ảnh đầu vào – tương tự như kỹ thuật đệm tín hiệu trong lọc 1D.

Tần số không gian: Trong ảnh, "tần số" đề cập đến tốc độ thay đổi của cường độ sáng trên một đơn vị khoảng cách. Vùng ảnh phẳng (nền trời, bức tường) thay đổi chậm → tần số thấp; vùng biên, chi tiết nhỏ (sợi tóc, vân gỗ) thay đổi nhanh → tần số cao. Bộ lọc thông cao làm suy giảm tần số thấp và khuếch đại tần số cao, do đó làm nổi bật biên và chi tiết.

## 2.3. Bộ lọc thông cao trong không gian 2D

Trong xử lý tín hiệu số 1D, bộ lọc thông cao (High‑pass Filter – HPF) là hệ thống cho phép các thành phần tần số cao đi qua và làm suy giảm các thành phần tần số thấp. Khái niệm này được mở rộng tự nhiên sang không gian hai chiều khi xét ảnh số như một tín hiệu 2D.

### 2.3.1. Định nghĩa

Bộ lọc thông cao 2D là một hệ thống tuyến tính bất biến không gian (LSI – Linear Shift‑Invariant) có đáp ứng tần số () thỏa mãn:

- () (triệt tiêu thành phần DC – tần số không gian bằng 0).

Thành phần DC (Direct Current): Trong xử lý tín hiệu 1D, thành phần DC tương ứng với tần số bằng 0, biểu thị giá trị trung bình của tín hiệu. Trong không gian 2D, thành phần DC của một ảnh là giá trị trung bình cường độ sáng trên toàn bộ ảnh – đại diện cho mức nền (độ sáng tổng thể). Khi một kernel có tổng các hệ số bằng 0, phép lọc sẽ loại bỏ hoàn toàn thành phần DC, nghĩa là đầu ra chỉ còn lại các biến thiên xung quanh giá trị trung bình – đó chính là các biên và chi tiết (tần số cao).

- () có giá trị lớn tại các vùng tần số cao (xa gốc tọa độ).

### 2.3.2. Biểu hiện trong miền không gian

Để đạt được đặc tính trên, kernel của bộ lọc thông cao 2D thường có tổng các hệ số bằng 0 (hoặc gần bằng 0). Điều này đảm bảo rằng khi áp dụng lên một vùng ảnh có cường độ đồng nhất (tín hiệu DC), đầu ra sẽ bằng 0. Ngược lại, tại những vị trí có sự thay đổi đột ngột về cường độ sáng (biên, chi tiết), đầu ra sẽ có giá trị lớn – đây chính là cơ chế phát hiện biên và làm nét ảnh.

### 2.3.3. Liên hệ với đạo hàm rời rạc

Trong miền liên tục, phép lấy đạo hàm (bậc nhất hoặc bậc hai) có tác dụng khuếch đại các biến thiên nhanh, tương đương với một bộ lọc thông cao. Trong miền rời rạc 2D, các kernel Laplacian và Sobel chính là những xấp xỉ của các phép tính đạo hàm này:

- Đạo hàm bậc nhất (Gradient): kernel Sobel xấp xỉ đạo hàm riêng theo  và .

- Đạo hàm bậc hai (Laplacian): kernel Laplacian xấp xỉ tổng đạo hàm riêng bậc hai.

### 2.3.4. Phân biệt với bộ lọc thông cao 1D

| Tiêu chí | Bộ lọc thông cao 1D | Bộ lọc thông cao 2D |
| --- | --- | --- |
| Tín hiệu đầu vào | Vector | Ma trận ảnh |
| Đáp ứng xung | Vector | Ma trận kernel |
| Phép lọc | Tích chập 1D (conv) | Tích chập 2D (conv2, filter2) |
| Tần số | Tần số thời gian (Hz) | Tần số không gian (chu kỳ/pixel) |
| Triệt tiêu DC |  |  |
| Ứng dụng điển hình | Loại bỏ trôi nền (baseline wander) trong ECG | Phát hiện biên, làm nét ảnh |

## 2.4. Các toán tử lọc thông cao phổ biến

### 2.4.1. Biên và vai trò của đạo hàm

Trong một bức ảnh, biên (edge) là đường ranh giới giữa hai vùng có cường độ sáng khác biệt đáng kể. Về mặt toán học, biên tương ứng với những vị trí mà hàm cường độ sáng  có độ biến thiên lớn, tức là nơi đạo hàm bậc nhất đạt cực đại cục bộ hoặc đạo hàm bậc hai cắt điểm không (zero‑crossing).

Liên hệ XLTHS: Nếu coi mỗi hàng của ảnh là một tín hiệu 1D, biên chính là các "cạnh xung" (step edge) – nơi tín hiệu nhảy từ mức thấp lên mức cao (hoặc ngược lại). Phổ của tín hiệu này chứa nhiều thành phần tần số cao. Do đó, các bộ lọc thông cao được thiết kế để khuếch đại những thay đổi nhanh này, từ đó trích xuất bản đồ biên của ảnh.

### 2.4.2. Toán tử Laplacian

Laplacian là toán tử đạo hàm bậc hai đẳng hướng, được định nghĩa:

Sử dụng sai phân bậc hai cho mỗi hướng:

Cộng hai biểu thức trên, ta thu được xấp xỉ rời rạc của Laplacian:

Công thức này tương ứng với kernel Laplacian 3×3 (tâm dương):

Một dạng mở rộng Laplacian 5×5 được sử dụng nhằm tăng cường độ nhạy biên trên vùng rộng hơn:

Do tổng hệ số bằng 0, Laplacian cho đáp ứng bằng 0 ở vùng cường độ đồng nhất và khác 0 tại vị trí có sự thay đổi cường độ (biên).

### 2.4.3. Toán tử Sobel

Toán tử Sobel xấp xỉ đạo hàm bậc nhất của ảnh theo hai hướng vuông góc, thường được dùng để phát hiện biên. Trong bài toán làm nét, ta sử dụng Sobel để trích xuất thành phần tần số cao có dấu thông qua phép tính divergence (tổng đạo hàm của gradient), thay vì dùng biên độ gradient như trong phát hiện biên thông thường.

a) Xấp xỉ đạo hàm bậc nhất bằng sai phân trung tâm

Xét hàm cường độ sáng . Đạo hàm riêng theo hướng x và y có thể được xấp xỉ bằng sai phân trung tâm (central difference) như sau:

Tuy nhiên, các công thức trên chỉ sử dụng hai điểm ảnh lân cận và rất nhạy cảm với nhiễu. Để tăng cường độ ổn định và khả năng chống nhiễu, Sobel đề xuất sử dụng một mặt nạ 3×3 với các trọng số khác nhau, trong đó hàng/cột ở giữa được nhân đôi trọng số.

b) Kernel Sobel theo hướng x (Gx) và theo hướng y (Gy)

Kernel Sobel theo hướng ngang Gx và hướng dọc Gy được định nghĩa như sau:

,

Trọng số 2 ở vị trí trung tâm của hàng/cột giúp tăng cường ảnh hưởng của điểm ảnh trung tâm, đồng thời góp phần làm trơn nhẹ theo hướng vuông góc, cải thiện khả năng chống nhiễu.

Tổng tất cả các hệ số trong cả hai kernel đều bằng 0, do đó chúng triệt tiêu thành phần DC và chỉ phản hồi tại những vùng có sự biến thiên cường độ – đúng với tính chất của bộ lọc thông cao.

c) Áp dụng vào Unsharp Masking:

Ta không dùng trực tiếp Gx hay Gy mà tính divergence của gradient:

Đại lượng này đóng vai trò như một xấp xỉ của Laplacian, cho phép trích xuất thành phần cạnh có dấu (âm/dương) phù hợp với phép cộng trong công thức Unsharp Masking.

### 2.4.4. Gaussian Unsharp Masking

Hàm Gaussian hai chiều liên tục được định nghĩa:

Vì hàm mũ e-u>0 với mọi u, nên mọi giá trị của  đều dương. Khi rời rạc hóa để tạo kernel hG, ta lấy mẫu hàm này trên lưới điểm nguyên (ví dụ x,y∈{-2,-1,0,1,2} cho kernel 5×5). Do đó, tất cả hệ số của kernel Gaussian cũng đều dương.

Hơn nữa, tích phân của  trên toàn mặt phẳng bằng 1. Khi rời rạc hóa, để đảm bảo kernel không làm thay đổi độ sáng tổng thể của ảnh (bảo toàn năng lượng), các hệ số được chuẩn hóa sao cho tổng của chúng bằng 1. Hàm fspecial('gaussian', k, sigma) trong MATLAB tự động thực hiện việc này.

Chính vì mọi hệ số dương và tổng bằng 1, kernel Gaussian hoạt động như một bộ lọc trung bình có trọng số, làm mờ ảnh – tức là triệt tiêu tần số cao và giữ lại tần số thấp.

Liên hệ XLTHS: Điều này tương tự bộ lọc FIR thông thấp 1D có đáp ứng xung dạng cửa sổ tam giác hoặc Gaussian: các hệ số dương và tổng bằng 1 đảm bảo bộ lọc cho qua thành phần DC và làm suy giảm tần số cao.

Khác với Laplacian và Sobel (tính trực tiếp đạo hàm), phương pháp này tạo ra thành phần tần số cao bằng cách lấy ảnh gốc trừ đi ảnh đã được làm mờ bởi bộ lọc thông thấp Gaussian:

với  là kernel Gaussian 2D.

Tham số  (độ lệch chuẩn) điều khiển mức độ làm mờ:  càng lớn, thành phần tần số cao trích xuất được càng trải rộng trên dải tần.

## 2.5. Kỹ thuật Unsharp Masking

Unsharp Masking (USM) là kỹ thuật làm nét ảnh cổ điển, bao gồm ba bước:

- Tạo ảnh mờ  từ ảnh gốc .

- Trích xuất mặt nạ cạnh (unsharp mask): .

- Cộng mặt nạ với ảnh gốc có trọng số :

Hệ số  điều chỉnh độ mạnh của hiệu ứng làm nét.

Khi , đây là USM chuẩn; khi , hiệu ứng làm nét mạnh hơn.

## 2.6. Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Để đánh giá định lượng hiệu quả của các phương pháp làm nét ảnh, cần sử dụng các chỉ số khách quan nhằm đo lường mức độ khác biệt giữa ảnh gốc và ảnh sau xử lý. Các chỉ số này cung cấp cơ sở toán học để so sánh hiệu năng giữa các bộ lọc khác nhau. Trong phạm vi báo cáo này, ba chỉ số phổ biến được sử dụng bao gồm: RMS Contrast, PSNR, và SSIM.

### 2.6.1. RMS Contrast (Độ tương phản căn quân phương)

Độ tương phản (contrast) của một ảnh là thước đo sự khác biệt về cường độ sáng giữa các vùng trong ảnh. Một ảnh có độ tương phản cao thường được cảm nhận là sắc nét và rõ ràng hơn. Độ tương phản RMS (Root Mean Square Contrast) được định nghĩa là tỉ số giữa độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của cường độ ảnh:

trong đó:

- μ là giá trị trung bình của các mức xám trong ảnh, được tính theo công thức:

- σ là độ lệch chuẩn, đo mức độ phân tán của các giá trị cường độ so với giá trị trung bình:

với M×N là kích thước của ảnh và  là giá trị cường độ tại điểm ảnh  (đã được chuẩn hóa về khoảng [0,1]).

Khi áp dụng các kỹ thuật làm nét, các thành phần tần số cao (biên, chi tiết) được khuếch đại, làm tăng sự khác biệt cường độ giữa các điểm ảnh lân cận. Điều này dẫn đến độ lệch chuẩn σ tăng, và do đó giá trị C cũng tăng. Chỉ số RMS Contrast càng lớn chứng tỏ ảnh càng có độ tương phản cao và thường đi kèm với cảm nhận sắc nét hơn.

### 2.6.2. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) là chỉ số đo lường mức độ sai khác giữa ảnh đã xử lý và ảnh gốc, được tính bằng decibel (dB). PSNR được định nghĩa thông qua sai số bình phương trung bình MSE (Mean Square Error):

trong đó f(x,y) là ảnh gốc và f(x,y) là ảnh đã qua xử lý.

Từ đó, PSNR được tính như sau:

với MAXI là giá trị cường độ tối đa có thể có của một điểm ảnh. Đối với ảnh đã chuẩn hóa về khoảng [0,1], . Trong trường hợp ảnh 8-bit thông thường, .

PSNR đo lường mức độ trung thực của ảnh sau xử lý so với ảnh gốc. Giá trị PSNR càng cao chứng tỏ sai số càng nhỏ và ảnh càng giống với ảnh gốc. Ngược lại, trong bài toán làm nét ảnh, mục tiêu là tăng cường các chi tiết và biên độ, do đó ảnh sau xử lý sẽ có sự sai khác nhất định so với ảnh gốc. Vì vậy, một giá trị PSNR thấp hơn không nhất thiết là kết quả xấu; nó phản ánh mức độ biến đổi có chủ đích nhằm cải thiện độ sắc nét.

### 2.6.3. SSIM (Structural Similarity Index)

PSNR và MSE chỉ đo lường sự sai khác về mặt giá trị điểm ảnh mà không phản ánh được cấu trúc thị giác của ảnh. Để khắc phục hạn chế này, chỉ số SSIM (Structural Similarity Index) được đề xuất nhằm đánh giá sự tương đồng về mặt cấu trúc giữa hai ảnh.

SSIM được tính toán dựa trên ba thành phần: độ chói (luminance), độ tương phản (contrast), và cấu trúc (structure). Công thức tổng quát giữa hai cửa sổ ảnh x và y có kích thước K×K là:

trong đó:

- μx,μy là giá trị trung bình của các điểm ảnh trong cửa sổ x và y.

- σx2,σy2 là phương sai của các điểm ảnh trong cửa sổ x và y.

- σxy là hiệp phương sai giữa hai cửa sổ.

- C1=(K1L)2, C2=(K2L)2 là các hằng số nhỏ để tránh mẫu số bằng 0, với L là dải động của ảnh (thường là 255 với ảnh 8-bit), K1=0.01 và K2=0.03 theo khuyến nghị.

Giá trị SSIM nằm trong khoảng -1,1, với 1 là mức độ tương đồng tuyệt đối. Trong thực tế, khi áp dụng cho toàn bộ ảnh, chỉ số SSIM được tính trung bình trên tất cả các cửa sổ trượt.

Đối với bài toán làm nét ảnh, các kỹ thuật như Unsharp Masking hay Laplacian có xu hướng làm thay đổi cường độ tại các vùng biên, do đó SSIM có thể giảm nhẹ so với ảnh gốc. Tuy nhiên, nếu giá trị SSIM vẫn duy trì ở mức cao (gần 1), điều đó chứng tỏ các đặc trưng cấu trúc chính của ảnh được bảo toàn tốt, trong khi độ sắc nét được cải thiện. SSIM được đánh giá là phù hợp hơn với cảm nhận thị giác của con người so với các chỉ số truyền thống như MSE hay PSNR.

Trong thực tế, khi áp dụng cho toàn bộ ảnh, chỉ số SSIM được tính bằng cách trượt một cửa sổ kích thước K×K (thường là 11×11) trên toàn bộ ảnh, tính SSIM cho từng vị trí cửa sổ, sau đó lấy giá trị trung bình của tất cả các giá trị SSIM cục bộ này. Giá trị trung bình đó chính là chỉ số SSIM đại diện cho toàn bộ ảnh.

## 2.7. Phân tích miền tần số không gian

### 2.7.1. Biến đổi Fourier 2D và phổ ảnh

Biến đổi Fourier rời rạc hai chiều (DFT 2D) cho phép biểu diễn ảnh trong miền tần số:

Phổ biên độ thể hiện phân bố năng lượng theo các thành phần tần số không gian. Sau khi dùng fftshift, gốc tọa độ (tần số 0) được đưa về trung tâm của ảnh phổ. Vùng trung tâm sáng biểu thị năng lượng tập trung ở tần số thấp (cấu trúc nền, vùng phẳng). Các vùng xa trung tâm (gần các góc) biểu thị năng lượng ở tần số cao (biên, chi tiết nhỏ). Làm nét ảnh sẽ làm gia tăng năng lượng ở vùng tần số cao.

### 2.7.2. Đáp ứng tần số 2D của bộ lọc

Hàm truyền đạt của bộ lọc 2D  được tính bằng DFT 2D của kernel. Trong MATLAB, hàm freqz2 tính và vẽ đáp ứng tần số của kernel trên lưới tần số chuẩn hóa [-1,1]. Đối với bộ lọc thông cao,  có giá trị nhỏ gần gốc tọa độ (tần số thấp) và lớn ở gần biên (tần số cao), khẳng định khả năng triệt tiêu nền và khuếch đại chi tiết.

## 2.8. Tính ổn định của bộ lọc FIR và Pole-Zero Map

Bộ lọc FIR 2D có đáp ứng xung hữu hạn, do đó hệ thống luôn ổn định. Để minh họa tính chất này trên mặt phẳng Z, ta có thể trải phẳng kernel 2D thành một vector 1D và xem đó là hệ số của bộ lọc FIR 1D có hàm truyền:

với mẫu số . Khi vẽ Pole-Zero Map bằng lệnh zplane(b,1), tất cả các điểm cực (poles) đều nằm tại gốc tọa độ, còn các điểm không (zeros) phân bố trên đường tròn đơn vị hoặc trục thực. Điều này xác nhận hệ thống FIR ổn định tuyệt đối, không phụ thuộc vào giá trị của kernel.

# PHẦN 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI TRÊN MATLAB

Như đã trình bày trong Chương 2, ảnh mờ là kết quả của sự suy giảm các thành phần tần số cao, khiến cho biên và chi tiết trong ảnh bị mất nét. Để khắc phục điều này, chương trình MATLAB được xây dựng nhằm triển khai và so sánh bốn phương pháp làm nét ảnh dựa trên kỹ thuật Unsharp Masking với các kernel thông cao khác nhau: Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian USM và Sobel. Chương trình tạo ra ảnh kết quả và cung cấp các công cụ đánh giá định lượng và phân tích trong miền tần số nhằm so sánh hiệu quả của từng phương pháp một cách toàn diện.

## 3.1. Sơ đồ khối tổng quát

|  |  | Bắt đầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Đọc ảnh & Tiền xử lý |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Nhập tham số (α, σ) |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Định nghĩa các kernel |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Thực hiện lọc & Unsharp Masking |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Đánh giá định lượng |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Phân tích phổ & đáp ứng tần số |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Kiểm tra ổn định (zplane) |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Hiển thị & lưu kết quả |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
|  |  | Kết thúc |  |  |

## 3.2. Đọc ảnh và tiền xử lý

### 3.2.1. Lựa chọn ảnh đầu vào

Chương trình sử dụng hàm uigetfile để mở hộp thoại cho phép người dùng chọn file ảnh từ hệ thống. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm JPG, PNG, TIF, BMP. Nếu người dùng hủy chọn (nhấn Cancel), chương trình sẽ tự động nạp ảnh mặc định cameraman.tif – một ảnh xám có sẵn trong thư viện MATLAB – để đảm bảo quá trình thực thi không bị gián đoạn.

[filename, pathname] = uigetfile({'*.jpg;*.png;*.tif;*.bmp', ... 'Image files (*.jpg,*.png,*.tif,*.bmp)'; '*.*', 'All files'}, ... 'Chon anh can lam net'); if isequal(filename, 0) disp('Khong chon file anh. Dung anh mac dinh: cameraman.tif'); img_orig = imread('cameraman.tif'); else img_orig = imread(fullfile(pathname, filename)); end

### 3.2.2. Chuyển đổi sang ảnh xám và chuẩn hóa

Để đơn giản hóa quá trình xử lý và tập trung vào thông tin cấu trúc, ảnh đầu vào được chuyển về dạng ảnh xám (grayscale). Nếu ảnh gốc là ảnh màu RGB, hàm rgb2gray sẽ thực hiện phép tổ hợp tuyến tính ba kênh màu theo công thức đã nêu trong Mục 2.1. Ảnh xám sau đó được chuyển sang kiểu dữ liệu double và chia cho 255 để chuẩn hóa các giá trị cường độ về khoảng [0, 1]. Việc chuẩn hóa này giúp tránh hiện tượng tràn số trong các phép toán lọc và đảm bảo tính nhất quán khi tính toán các chỉ số đánh giá như PSNR hay SSIM.

if size(img_orig, 3) == 3 img_gray = rgb2gray(img_orig); disp('Anh da chuyen tu dang mau sang dang xam'); else img_gray = img_orig; disp('Anh da o dang xam.'); end img_gray = im2double(img_gray);

## 3.3. Nhập tham số điều khiển

Người dùng được yêu cầu cung cấp hai tham số chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả làm nét:

- Hệ số khuếch đại  (alpha): điều khiển cường độ của hiệu ứng làm nét trong công thức Unsharp Masking. Giá trị mặc định là 0.7, được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm thực tế để cân bằng giữa độ sắc nét và hạn chế nhiễu.

- Độ lệch chuẩn  (sigma) của bộ lọc Gaussian: xác định mức độ làm mờ trong phương pháp Gaussian USM. Giá trị mặc định là 1.5. Người dùng có thể điều chỉnh để thay đổi độ rộng của vùng ảnh hưởng khi làm nét. Sigma càng lớn → ảnh càng mờ → làm nét các chi tiết thô, giảm nhiễu nhưng dễ mất chi tiết nhỏ.

alpha_input = input('Nhap he so tang cuong alpha (Nhan Enter lay mac dinh 0.7): '); if isempty(alpha_input) alpha = 0.7; else alpha = alpha_input; end fprintf('He so alpha = %.2f\n', alpha); sigma_input = input('Nhap do lech chuan Gaussian sigma (Nhan Enter lay mac dinh 1.5): '); if isempty(sigma_input) sigma_gauss = 1.5; else sigma_gauss = sigma_input; end fprintf('Sigma Gaussian = %.2f\n\n', sigma_gauss);

## 3.4. Định nghĩa các bộ lọc 2D

Các kernel lọc được khai báo dưới dạng ma trận trong MATLAB. Mỗi kernel có một vai trò riêng biệt trong việc trích xuất thành phần tần số cao của ảnh.

- Laplacian 3×3: kernel chuẩn cho đạo hàm bậc hai, tổng hệ số bằng 0, nhạy với biên theo mọi hướng.

- Laplacian 5×5: kernel mở rộng, tăng cường phản hồi với biên trên một vùng rộng hơn, ít nhạy cảm với nhiễu hơn so với kernel 3×3.

- Gaussian 5×5: kernel làm mờ được tạo bằng hàm fspecial với kích thước  và độ lệch chuẩn  do người dùng nhập. Kernel này có tất cả hệ số dương và tổng bằng 1, đóng vai trò bộ lọc thông thấp.

- Sobel X và Sobel Y: hai kernel xấp xỉ đạo hàm bậc nhất theo hai hướng vuông góc, được sử dụng để tính gradient của ảnh.

% 1. Laplacian 3x3 lap3 = [0 -1 0; -1 4 -1; 0 -1 0]; % 2. Laplacian 5x5 lap5 = [-1 -1 -1 -1 -1; -1 -1 -1 -1 -1; -1 -1 24 -1 -1; -1 -1 -1 -1 -1; -1 -1 -1 -1 -1]; % 3. Gaussian gauss5 = fspecial('gaussian', 5, sigma_gauss); % 4. Sobel sobel_x = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1]; sobel_y = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

## 3.5. Thực hiện lọc và Unsharp Masking

Với mỗi phương pháp, quy trình xử lý được thực hiện theo ba bước thống nhất:

- Trích xuất thành phần tần số cao (cạnh): Ảnh gốc được tích chập với kernel tương ứng bằng hàm filter2 hoặc conv2. Tham số 'same' đảm bảo ảnh đầu ra có cùng kích thước với ảnh đầu vào.

- Áp dụng công thức Unsharp Masking: Ảnh làm nét được tạo bằng cách cộng ảnh gốc với ảnh cạnh đã nhân hệ số : sharp = img_gray + alpha * edge.

- Giới hạn giá trị pixel: Vì quá trình cộng có thể tạo ra các giá trị nằm ngoài khoảng [0,1], hàm min(max(..., 0), 1) được sử dụng để cắt (clamp) giá trị về đúng phạm vi hiển thị.

% -------- Laplacian 3x3 -------- edge_lap3 = filter2(lap3, img_gray, 'same'); sharp_lap3 = img_gray + alpha * edge_lap3; sharp_lap3 = min(max(sharp_lap3, 0), 1); % -------- Laplacian 5x5 -------- edge_lap5 = conv2(img_gray, lap5, 'same'); sharp_lap5 = img_gray + alpha * edge_lap5; sharp_lap5 = min(max(sharp_lap5, 0), 1); % -------- Gaussian USM -------- img_blur = filter2(gauss5, img_gray, 'same'); high_gauss = img_gray - img_blur; sharp_gauss = img_gray + alpha * high_gauss; sharp_gauss = min(max(sharp_gauss, 0), 1);

Đối với Sobel, sau khi tính gradient theo hai hướng, ta sử dụng divergence (tổng đạo hàm của gradient) để có được thành phần cạnh có dấu, phù hợp với phép cộng trong Unsharp Masking. Điều này cho phép áp dụng công thức USM một cách nhất quán như các phương pháp khác.

% -------- Sobel (divergence) -------- grad_x = filter2(sobel_x, img_gray, 'same'); grad_y = filter2(sobel_y, img_gray, 'same'); [~, dGx_dx] = gradient(grad_x); [dGy_dy, ~] = gradient(grad_y); edge_sobel_div = dGx_dx + dGy_dy; sharp_sobel = img_gray + alpha * edge_sobel_div; sharp_sobel = min(max(sharp_sobel, 0), 1);

## 3.6. Đánh giá định lượng chất lượng ảnh

Để so sánh hiệu quả của bốn phương pháp một cách khách quan, ba chỉ số được tính toán cho từng ảnh kết quả so với ảnh gốc:

- RMS Contrast: được tính bằng std(image(:)) / mean(image(:)). Chỉ số này phản ánh mức độ tương phản tổng thể của ảnh.

- PSNR (Peak Signal‑to‑Noise Ratio): sử dụng hàm psnr(sharp_img, img_gray). Giá trị PSNR (dB) càng thấp chứng tỏ ảnh đã bị biến đổi càng nhiều so với ảnh gốc.

- SSIM (Structural Similarity Index): sử dụng hàm ssim(sharp_img, img_gray). Giá trị SSIM càng gần 1 cho thấy cấu trúc ảnh được bảo toàn tốt.

Kết quả tính toán được in ra bảng trong cửa sổ lệnh (Command Window) để người dùng tiện theo dõi và so sánh.

## 3.7. Phân tích miền tần số và đáp ứng tần số 2D

### 3.7.1. Phân tích phổ ảnh (FFT2)

Để quan sát sự thay đổi phân bố năng lượng tần số sau khi làm nét, biến đổi Fourier 2D được áp dụng cho ảnh gốc và từng ảnh kết quả. Phổ biên độ được tính bằng abs(fft2(...)), sau đó được dịch chuyển bằng fftshift để đưa thành phần một chiều (DC) về trung tâm. Nhằm tăng cường khả năng hiển thị các chi tiết có biên độ nhỏ, phổ được chuyển sang thang logarit và chuẩn hóa về khoảng [0,1].

% Tinh pho cho tat ca cac anh (de hien thi cot 4 trong Figure 1) F_orig = fftshift(fft2(img_gray)); F_lap3 = fftshift(fft2(sharp_lap3)); F_lap5 = fftshift(fft2(sharp_lap5)); F_gauss = fftshift(fft2(sharp_gauss)); F_sobel = fftshift(fft2(sharp_sobel)); mag_orig = log(1 + abs(F_orig)); mag_orig = mag_orig / max(mag_orig(:)); mag_lap3 = log(1 + abs(F_lap3)); mag_lap3 = mag_lap3 / max(mag_lap3(:)); mag_lap5 = log(1 + abs(F_lap5)); mag_lap5 = mag_lap5 / max(mag_lap5(:)); mag_gauss = log(1 + abs(F_gauss)); mag_gauss = mag_gauss / max(mag_gauss(:)); mag_sobel = log(1 + abs(F_sobel)); mag_sobel = mag_sobel / max(mag_sobel(:));

### 3.7.2. Đáp ứng tần số 2D của kernel (freqz2)

Hàm freqz2 được sử dụng để tính và vẽ đáp ứng tần số không gian của từng kernel. Đồ thị dạng lưới (mesh) hiển thị biên độ  trên mặt phẳng tần số chuẩn hóa. Đối với các kernel thông cao (Laplacian, Sobel), biên độ đáp ứng có giá trị nhỏ tại gốc tọa độ (tần số thấp) và tăng dần khi ra xa tâm (tần số cao), minh chứng cho khả năng triệt tiêu nền và khuếch đại biên. Ngược lại, kernel Gaussian cho đáp ứng tập trung quanh gốc tọa độ, khẳng định bản chất thông thấp của nó.

## 3.8. Kiểm tra tính ổn định với Pole‑Zero Map

Do các kernel sử dụng là ma trận 2D, không thể áp dụng trực tiếp hàm zplane (vốn được thiết kế cho hàm truyền 1D). Để khắc phục, mỗi kernel được trải phẳng thành một vector hàng bằng toán tử (:)'. Vector này được coi là các hệ số của tử số  của một bộ lọc FIR 1D, với mẫu số . Lệnh zplane(b, 1) sau đó được gọi để hiển thị vị trí các điểm cực và điểm không.

b_lap3 = lap3(:)'; subplot(2,3,1); zplane(b_lap3, 1); title('Laplacian 3x3');

Kết quả thu được cho thấy tất cả các điểm cực (kí hiệu ×) đều tập trung tại gốc tọa độ của mặt phẳng Z, tức là nằm bên trong vòng tròn đơn vị. Điều này xác nhận rằng tất cả các bộ lọc FIR được sử dụng đều ổn định tuyệt đối, phù hợp với lý thuyết đã trình bày ở Mục 2.8.

## 3.9. Hiển thị trực quan và lưu kết quả

### 3.9.1. Hiển thị so sánh tổng quan

Một figure có kích thước  được tạo ra để so sánh trực quan bốn phương pháp làm nét. Cấu trúc figure như sau:

- Hàng 1: Laplacian 3×3

- Hàng 2: Laplacian 5×5

- Hàng 3: Gaussian USM

- Hàng 4: Sobel

Mỗi hàng bao gồm bốn cột hiển thị lần lượt: ảnh gốc, bản đồ cạnh (hoặc thành phần high‑pass), ảnh đã làm nét, và phổ biên độ của ảnh làm nét đó. Cách bố trí này cho phép người dùng dễ dàng đối chiếu hiệu quả của từng phương pháp.

### 3.9.2. Phóng to chi tiết (Zoom)

Một figure riêng biệt được tạo ra để hiển thị vùng trung tâm của ảnh gốc và bốn ảnh kết quả ở chế độ phóng to. Kích thước vùng zoom được tự động tính toán dựa trên kích thước ảnh (tối đa pixel). Việc này giúp quan sát rõ hơn sự khác biệt về độ sắc nét trên các chi tiết nhỏ như đường biên, góc cạnh.

### 3.9.3. Lưu ảnh kết quả

Bốn ảnh đã làm nét được lưu tự động vào thư mục làm việc hiện tại dưới định dạng PNG bằng lệnh imwrite, với tên file gợi nhớ phương pháp tương ứng:

imwrite(sharp_lap3, 'sharpened_Laplacian3x3.png'); imwrite(sharp_lap5, 'sharpened_Laplacian5x5.png'); imwrite(sharp_gauss, 'sharpened_Gaussian_USM.png'); imwrite(sharp_sobel, 'sharpened_Sobel.png');

Điều này thuận tiện cho việc sử dụng lại kết quả trong báo cáo hoặc các phân tích tiếp theo.

# PHẦN 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

## 4.1. Dữ liệu đầu vào và tham số

Ảnh sử dụng trong thực nghiệm là ảnh cameraman.tif có sẵn trong MATLAB, kích thước  pixel, định dạng ảnh xám 8-bit. Các tham số làm nét được thiết lập như sau:

- Hệ số khuếch đại α=0.7

- Độ lệch chuẩn Gaussian σ=1.5

## 4.2. Đánh giá định lượng

Sau khi thực hiện làm nét bằng bốn phương pháp, các chỉ số RMS Contrast, PSNR và SSIM được tính toán và tổng hợp trong Command Window. Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh khác nhau của chất lượng ảnh, cho phép đánh giá toàn diện hiệu quả làm nét.

Hình 4.2.1. Dữ liệu đầu vào và kết quả đánh giá định lượng chất lượng ảnh sau làm nét.

Nhận xét:

a) Về độ tương phản (RMS Contrast)

- Ảnh gốc có độ tương phản 0.5251. Sau khi làm nét, tất cả các phương pháp đều làm tăng giá trị này, chứng tỏ sự khuếch đại thành phần tần số cao đã diễn ra đúng như lý thuyết.

- Laplacian 5×5 cho mức tăng mạnh nhất (42.4%), đạt 0.7476. Điều này phản ánh khả năng làm nổi biên rất mạnh của kernel kích thước lớn. Tuy nhiên, mức tăng đột biến này cũng là dấu hiệu cảnh báo về việc khuếch đại quá mức, có thể bao gồm cả nhiễu nền.

- Gaussian USM chỉ tăng 5.8%, đạt 0.5557, cho thấy phương pháp này tạo ra hiệu ứng làm nét tinh tế, ít làm thay đổi phân bố cường độ tổng thể của ảnh.

- Laplacian 3×3 và Sobel nằm ở mức trung gian (tăng lần lượt 13.4% và 8.9%), thể hiện sự cân bằng giữa làm nét và bảo toàn nền.

b) Về PSNR

- PSNR đo mức độ sai khác điểm ảnh so với ảnh gốc. Giá trị càng thấp chứng tỏ ảnh đã bị biến đổi càng nhiều.

- Gaussian USM có PSNR cao nhất (27.76 dB), cho thấy ảnh sau xử lý rất gần với ảnh gốc. Đây là ưu điểm lớn trong các ứng dụng yêu cầu độ trung thực cao (ví dụ: ảnh y khoa).

- Ngược lại, Laplacian 5×5 có PSNR thấp nhất (11.91 dB), phản ánh mức độ biến đổi mạnh mẽ, bao gồm cả việc làm dày biên và làm nổi nhiễu.

- Laplacian 3×3 (20.10 dB) và Sobel (15.76 dB) nằm giữa hai thái cực. Sobel có PSNR thấp hơn Laplacian 3×3, một phần do bản chất đạo hàm bậc nhất của nó thường tạo ra biên dày hơn và phản hồi mạnh với các biến thiên nhỏ.

c) Về SSIM

- SSIM đánh giá sự tương đồng về cấu trúc thị giác. Giá trị càng gần 1 chứng tỏ cấu trúc ảnh càng được bảo toàn.

- Gaussian USM đạt SSIM cao nhất (0.9262), khẳng định khả năng làm nét mà không phá vỡ cấu trúc nền và đối tượng. Điều này phù hợp với cảm nhận thị giác: ảnh sắc nét hơn nhưng vẫn rất tự nhiên.

- Laplacian 5×5 có SSIM thấp đáng kể (0.2779), cho thấy cấu trúc ảnh đã bị biến dạng nhiều, chủ yếu do hiện tượng quầng sáng (halo) và khuếch đại nhiễu làm sai lệch mối quan hệ giữa các điểm ảnh lân cận.

- Laplacian 3×3 (0.7160) và Sobel (0.5155) đều giảm SSIM so với ảnh gốc. Sobel có SSIM thấp hơn Laplacian 3×3, có thể do nó nhạy cảm hơn với các chi tiết có hướng, dẫn đến thay đổi cấu trúc cục bộ rõ rệt hơn.

Tổng hợp: Dựa trên ba chỉ số, Gaussian USM nổi lên như phương pháp cân bằng nhất, cho độ sắc nét cải thiện vừa phải nhưng bảo toàn xuất sắc cấu trúc ảnh và hạn chế nhiễu. Laplacian 5×5 cho hiệu ứng mạnh mẽ nhất nhưng đánh đổi bằng sự suy giảm nghiêm trọng về độ trung thực cấu trúc. Laplacian 3×3 là lựa chọn thay thế tốt khi cần làm nét rõ hơn Gaussian USM mà vẫn giữ được SSIM ở mức chấp nhận được.

## 4.3. Kết quả trực quan

Hình 4.3.1 tổng hợp kết quả làm nét của bốn phương pháp, bao gồm ảnh gốc, bản đồ cạnh (hoặc thành phần tần số cao), ảnh đã làm nét và phổ biên độ tương ứng.

Hình 4.3.1. So sánh trực quan bốn phương pháp làm nét (α=0.7,σ=1.5): (Hàng 1) Laplacian 3×3; (Hàng 2) Laplacian 5×5; (Hàng 3) Gaussian USM; (Hàng 4) Sobel. Từ trái sang phải: ảnh gốc, bản đồ cạnh, ảnh làm nét, phổ biên độ.

Nhận xét:

- Laplacian 3×3 (Hàng 1): Bản đồ cạnh cho thấy các đường biên được trích xuất khá mảnh và rõ ràng. Ảnh làm nét có độ sắc nét được cải thiện đáng kể so với ảnh gốc, đặc biệt là ở các chi tiết như khuôn mặt và máy ảnh. Tuy nhiên, có thể quan sát thấy một lượng nhỏ nhiễu hạt xuất hiện trên nền trời, do Laplacian rất nhạy với các biến thiên cường độ nhỏ. Phổ biên độ của ảnh làm nét (cột 4) có vùng tần số cao sáng hơn hẳn so với ảnh gốc, đặc biệt là dọc theo các trục chính, phản ánh sự gia tăng năng lượng tại các biên có hướng.

- Laplacian 5×5 (Hàng 2): Bản đồ cạnh dày hơn rõ rệt so với kernel 3×3. Điều này dẫn đến hiệu ứng "quầng sáng" (halo) xung quanh các đối tượng có độ tương phản cao (ví dụ: đường viền áo khoác và chân máy ảnh). Ảnh làm nét trông "gắt" và kém tự nhiên. Nhiễu nền bị khuếch đại mạnh, tạo thành các hạt li ti khắp ảnh. Phổ biên độ thể hiện rõ điều này: toàn bộ vùng tần số cao (góc phổ) sáng rực, cho thấy một lượng lớn năng lượng đã được dồn vào các thành phần tần số cao, bao gồm cả nhiễu.

- Gaussian USM (Hàng 3): Thành phần "High‑pass Gauss" thực chất là mặt nạ cạnh, cho thấy các chi tiết được trích xuất một cách mềm mại, không có biên dày như Laplacian. Ảnh làm nét có độ sắc nét tăng lên rất tự nhiên, các đường nét trên khuôn mặt và chi tiết máy ảnh rõ hơn mà không hề có cảm giác bị cường điệu hóa. Nền trời vẫn mịn, hầu như không có nhiễu hạt. Phổ biên độ của ảnh làm nét thay đổi rất ít so với ảnh gốc, chỉ có sự tăng nhẹ ở vùng tần số cao, giải thích tại sao hiệu ứng làm nét lại tinh tế và trung thực đến vậy.

- Sobel (Hàng 4): Bản đồ cạnh "Mag Sobel" hiển thị biên độ gradient, làm nổi bật các đường biên có hướng. Các biên thẳng đứng (như thân máy ảnh, cột nhà) và biên ngang được thể hiện rất rõ. Ảnh làm nét có các biên này được nhấn mạnh, nhưng các chi tiết không có hướng rõ ràng (như khuôn mặt) lại ít được cải thiện hơn so với Laplacian. Điều này cho thấy Sobel phù hợp để phát hiện biên định hướng hơn là làm nét tổng thể. Phổ biên độ của Sobel cũng thể hiện sự tập trung năng lượng cao dọc theo các trục tọa độ, tương ứng với các biên ngang và dọc.

(Lưu ý: Bản đồ cạnh "Mag Sobel" hiển thị biên độ gradient, được tính bằng Gx2+Gy2. Đây chỉ là giá trị dùng để trực quan hóa bản đồ cạnh, không phải là thành phần được cộng vào ảnh gốc trong công thức Unsharp Masking. Thành phần thực sự được cộng vào là divergence của gradient, có dấu âm/dương.)

## 4.4. Phân tích phổ ảnh trước và sau làm nét

Hình 4.4.1 so sánh phổ biên độ của ảnh gốc và ảnh sau khi làm nét bằng Laplacian 3×3.

Hình 4.4.1. Phổ biên độ 2D: (trái) ảnh gốc; (phải) sau khi làm nét bằng Laplacian 3×3. Vùng tần số cao (các góc) sáng hơn rõ rệt sau khi làm nét.

Nhận xét: Hình 4.4.1 đối chiếu trực tiếp phổ biên độ của ảnh gốc và ảnh làm nét bằng Laplacian 3×3. Sự khác biệt là rất rõ ràng: trong khi phổ ảnh gốc có năng lượng tập trung chủ yếu ở trung tâm (thành phần DC và tần số thấp), phổ của ảnh làm nét có sự mở rộng đáng kể của vùng sáng về phía các góc. Điều này minh chứng một cách định lượng rằng quá trình làm nét đã tăng cường năng lượng ở dải tần số cao, nơi chứa thông tin về biên và chi tiết. Mức độ "lan tỏa" của ánh sáng trong phổ cũng tương quan với mức độ làm nét: phương pháp nào cho phổ góc sáng hơn thì hiệu ứng làm nét càng mạnh (ví dụ: Laplacian 5×5 sẽ có phổ góc sáng hơn cả).

## 4.5. Kiểm tra tính ổn định – Pole-Zero Map

Hình 4.5.1 trình bày biểu đồ Pole-Zero Map cho tất cả các kernel sử dụng, sau khi đã được trải phẳng thành vector 1D.

Hình 4.5.1. Pole-Zero Map của các kernel (đã trải phẳng 2D → 1D). Tất cả điểm cực (×) đều nằm tại gốc tọa độ, xác nhận tính ổn định tuyệt đối của các bộ lọc FIR.

Nhận xét: Hình 4.5.1 xác nhận một tính chất quan trọng của tất cả các kernel được sử dụng: tính ổn định tuyệt đối. Mặc dù phương pháp trải phẳng kernel 2D thành vector 1D để vẽ zplane chỉ mang tính chất minh họa gián tiếp, kết quả thu được hoàn toàn phù hợp với lý thuyết. Việc tất cả các điểm cực (×) đều nằm chính xác tại gốc tọa độ (z = 0) chứng tỏ rằng không có bất kỳ điểm cực nào nằm ngoài vòng tròn đơn vị. Do đó, hệ thống lọc FIR không có khả năng dao động tự do hay trở nên bất ổn định. Đây là một ưu điểm cố hữu của bộ lọc FIR, đảm bảo rằng dù kernel có kích thước hay hệ số như thế nào, quá trình lọc sẽ luôn cho ra kết quả hữu hạn và có kiểm soát.

## 4.6. Đáp ứng tần số 2D của các kernel

Hình 4.6.1 hiển thị đáp ứng tần số không gian của bốn kernel chính, được tính bằng hàm freqz2.

Hình 4.6.1. Đáp ứng tần số 2D của các kernel: (a) Laplacian 3×3; (b) Laplacian 5×5; (c) Gaussian; (d) Sobel (x+y). Các kernel thông cao có biên độ nhỏ tại tâm và tăng dần ra biên.

Nhận xét: Hình 4.6.1. cung cấp cái nhìn trực quan vào "hành vi" của từng kernel trong miền tần số:

- Laplacian 3×3 và 5×5: Cả hai đều thể hiện rõ đặc tính thông cao. Biên độ  bằng 0 tại tâm (triệt tiêu DC) và tăng dần khi tần số tăng. Kernel 5×5 có độ dốc lớn hơn và vùng triệt tiêu quanh gốc rộng hơn, giải thích tại sao nó loại bỏ nhiều tần số thấp hơn và cho hiệu ứng làm nét mạnh hơn kernel 3×3.

- Gaussian: Cho thấy một đỉnh duy nhất tại gốc tọa độ và giảm nhanh về 0 khi tần số tăng. Đây là hình ảnh điển hình của bộ lọc thông thấp, khẳng định vai trò làm mờ ảnh của nó.

- Sobel (x+y): Đáp ứng tần số có dạng hai thùy kéo dài dọc theo trục tần số  và , với giá trị bằng 0 tại gốc và dọc theo các đường chéo. Hình dạng này phản ánh khả năng của Sobel trong việc phát hiện biên theo hướng ngang và dọc, đồng thời triệt tiêu các thành phần không có hướng rõ ràng.

## 4.7. Phân tích chi tiết với Zoom

Để quan sát rõ hơn hiệu quả làm nét trên các chi tiết nhỏ, Hình 4.5 phóng to vùng trung tâm của ảnh gốc và bốn ảnh kết quả.

Hình 4.7.1. Phóng to vùng trung tâm: (từ trái sang) ảnh gốc, Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian USM, Sobel.

Nhận xét: Hình 4.5 phóng to vùng trung tâm cho phép quan sát cận cảnh tác động của từng bộ lọc lên chi tiết ảnh:

- Ảnh gốc: Các chi tiết như nếp nhăn trên áo, đường viền tay cầm máy ảnh có độ tương phản thấp, hơi mờ.

- Laplacian 3×3: Các đường biên trở nên sắc nét hơn, độ tương phản cục bộ được cải thiện. Nền xung quanh vẫn khá mịn.

- Laplacian 5×5: Biên được làm dày lên đáng kể, kèm theo đó là các vệt sáng/tối (quầng sáng) ngay sát biên. Nền cũng xuất hiện nhiều hạt nhiễu hơn.

- Gaussian USM: Độ sắc nét tăng lên một cách tinh tế. Các đường biên trông rõ hơn nhưng không bị dày lên hay tạo quầng. Kết cấu của áo khoác được thể hiện mịn và tự nhiên.

- Sobel: Các biên thẳng đứng và ngang được làm nổi bật (ví dụ: đường viền dọc của tay áo). Tuy nhiên, các chi tiết xiên hoặc cong ít được cải thiện hơn, thể hiện tính định hướng của toán tử này.

# PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

Qua quá trình tìm hiểu cơ sở lý thuyết và triển khai thực nghiệm trên MATLAB, bài tập lớn đã thực hiện thành công việc làm nét ảnh kỹ thuật số bằng bốn phương pháp lọc thông cao khác nhau:

Laplacian 3×3, Laplacian 5×5, Gaussian Unsharp Masking và Sobel. Các kết quả thu được, cả về định lượng (RMS Contrast, PSNR, SSIM) lẫn trực quan (ảnh kết quả, phổ tần số, đáp ứng tần số kernel), cho phép rút ra những kết luận sau:

### 5.1.1. Về hiệu quả làm nét

- Tất cả bốn phương pháp đều thành công trong việc cải thiện độ sắc nét của ảnh, thể hiện qua sự gia tăng chỉ số RMS Contrast và sự xuất hiện rõ nét hơn của các đường biên trong ảnh kết quả.

- Laplacian 5×5 cho hiệu ứng làm nét mạnh mẽ nhất, với mức tăng độ tương phản lên tới 42.4%. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự suy giảm nghiêm trọng về PSNR (11.91 dB) và SSIM (0.2779), cùng hiện tượng quầng sáng (halo) và khuếch đại nhiễu rõ rệt. Phương pháp này phù hợp khi cần nhấn mạnh các biên thô, nhưng không thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ trung thực cao.

- Gaussian Unsharp Masking (USM) mang lại chất lượng ảnh tự nhiên và trung thực nhất. Với PSNR cao nhất (27.76 dB) và SSIM gần 1 nhất (0.9262), ảnh sau làm nét giữ được cấu trúc gần như nguyên vẹn so với ảnh gốc, trong khi vẫn cải thiện độ tương phản một cách tinh tế (tăng 5.8%). Đây là phương pháp được khuyến nghị cho các bài toán cần sự cân bằng giữa độ sắc nét và bảo toàn thông tin.

- Laplacian 3×3 thể hiện sự cân bằng tốt giữa hiệu quả làm nét (tăng contrast 13.4%) và bảo toàn cấu trúc (SSIM = 0.7160). Kernel kích thước nhỏ giúp làm nét các chi tiết mảnh mà ít tạo quầng sáng hơn so với kernel 5×5.

- Sobel cho thấy tính định hướng rõ rệt, làm nổi bật các biên dọc và ngang. Tuy nhiên, hiệu quả làm nét tổng thể không đồng đều và SSIM giảm đáng kể (0.5155). Phương pháp này hữu ích trong các ứng dụng phát hiện biên hơn là làm nét ảnh thuần túy.

### 5.1.2. Về phân tích miền tần số

- Phân tích phổ biên độ 2D (FFT2) đã chứng minh trực quan rằng quá trình làm nét làm tăng cường năng lượng ở vùng tần số cao. Phổ của ảnh sau làm nét có các góc sáng hơn rõ rệt so với ảnh gốc.

- Đáp ứng tần số của các kernel (freqz2) khẳng định bản chất thông cao của Laplacian và Sobel (biên độ nhỏ tại gốc tọa độ, tăng dần ra biên) và bản chất thông thấp của Gaussian (biên độ tập trung tại gốc tọa độ). Điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết đã trình bày.

### 5.1.3. Về tính ổn định của hệ thống

- Biểu đồ Pole-Zero Map (sau khi trải phẳng kernel 2D thành vector 1D) cho thấy tất cả các điểm cực đều nằm tại gốc tọa độ. Điều này khẳng định tính ổn định tuyệt đối của các bộ lọc FIR được sử dụng, một ưu điểm quan trọng trong thiết kế bộ lọc số.

5.1.4. Tổng kết

Bài tập lớn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài: xây dựng thành công chương trình MATLAB thực hiện làm nét ảnh với bốn bộ lọc thông cao; đánh giá và so sánh định lượng (PSNR, SSIM, Contrast) và định tính (trực quan, phổ tần số); kiểm tra tính ổn định qua Pole-Zero Map. Kết quả đạt được không chỉ minh họa rõ ràng các khái niệm lý thuyết về lọc không gian và Unsharp Masking, mà còn cung cấp cái nhìn thực tiễn về ưu, nhược điểm của từng phương pháp.

## 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, đề tài vẫn có thể được mở rộng và phát triển theo một số hướng sau:

- Tự động hóa việc lựa chọn tham số: Hiện tại, các tham số α và σ được nhập thủ công. Có thể nghiên cứu các phương pháp tự động ước lượng tham số tối ưu dựa trên đặc tính thống kê của ảnh (ví dụ: dựa trên ước lượng mức nhiễu hoặc độ tương phản cục bộ).

- Áp dụng lọc thích nghi (Adaptive Filtering): Thay vì sử dụng một kernel cố định cho toàn bộ ảnh, có thể phát triển thuật toán điều chỉnh cường độ làm nét dựa trên nội dung cục bộ. Ví dụ: làm nét mạnh ở vùng biên, làm nét nhẹ hoặc không làm nét ở vùng nền phẳng để tránh khuếch đại nhiễu.

- Mở rộng sang ảnh màu: Chương trình hiện tại chỉ xử lý ảnh xám. Việc mở rộng để làm nét ảnh màu RGB đòi hỏi phải xem xét việc áp dụng bộ lọc trên từng kênh màu riêng biệt hoặc chuyển đổi sang không gian màu khác (ví dụ: HSV/HSI) và chỉ làm nét trên kênh cường độ (Intensity) để tránh sai lệch màu sắc.

- Tích hợp các phương pháp khử nhiễu: Kết hợp bước tiền xử lý khử nhiễu (ví dụ: lọc trung vị, lọc song phương) trước khi làm nét có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh đầu ra, đặc biệt đối với ảnh có mức nhiễu cao.

- So sánh với các bộ lọc hiện đại: Có thể mở rộng so sánh với các phương pháp làm nét tiên tiến hơn như lọc dựa trên wavelets, hoặc các kỹ thuật deconvolution mù (blind deconvolution) để xử lý ảnh bị nhòe do chuyển động (motion blur).